MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3

ANEXO II - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

18PB043 - ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DOS CABOS E SOLDADOS E REFORÇO DAS LAJES DO ALMOXARIFADO E SALA DE INSTRUÇÃO  DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3, PORTO ALEGRE – RS.

PORTO ALEGRE - RS

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	5

1.1.	CONVENÇÕES, ABREVIATURAS E SIGLAS	5

1.2.	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	6

2.	DISPOSITIVOS GERAIS	6

2.1.	MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7

2.2.	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8

2.3.	MATERIAIS	10

2.3.1.	Substituição de materiais especificados	11

2.4.	TRANSPORTES DIVERSOS	12

2.5.	ACRÉSCIMOS DE DESPESAS	12

2.6.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12

2.7.	PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13

2.8.	DIÁRIO DE OBRAS	14

3.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	15

3.1.	NORMAS A OBSERVAR	15

3.2.	PROTEÇÕES E CADASTRAMENTO	16

3.3.	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	16

3.3.1.	Ensaio de resistência à compressão simples de concreto	17

3.3.2.	Projetos executivos	18

3.4.	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	22

3.5.	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	24

3.6.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	25

3.6.1.	Serviços de demolição	25

3.6.2.	Serviços de remoção sem reaproveitamento	25

3.6.3.	Serviços de remoção com reaproveitamento	26

3.7.	LOCAÇÃO DA OBRA	26

3.8.	EQUIPAMENTOS ALUGADOS	26

3.9.	CANTEIRO DE OBRAS	27

3.9.1.	Canteiro de obras	27

3.9.2.	Escritório em canteiro de obra	27

3.9.3.	Placa da obra	29

3.10.	ESTRUTURA MISTA	30

3.10.1.	Descrição	30

3.10.2.	Recomendações Gerais	32

3.10.3.	Normas técnicas	33

3.10.4.	Vida útil do projeto	34

3.10.5.	Procedimentos Executivos	34

Laje treliçada	34

3.10.6.	Vigas Mistas	40

3.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	45

3.11.1.	Água fria	45

3.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	48

3.12.1.	Ramais primários	49

3.12.2.	Ramais secundários	49

3.12.3.	Colunas de ventilação	49

3.12.4.	Caixas sifonadas	50

3.12.5.	Ralos, caixas	50

3.12.6.	Inspeção das instalações sanitárias	52

3.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54

3.13.1.	Disjuntores	55

3.13.2.	Dispositivo Protetor de Surto	56

3.13.3.	Condutores Elétricos	58

3.13.4.	Caixas	59

3.13.5.	CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO:	59

3.13.6.	Interruptores e Tomadas	60

3.14.	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	61

3.14.1.	Paredes de alvenaria	61

3.14.2.	Paredes em gesso acartonado	64

3.15.	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	66

3.15.1.	Chapisco	66

3.15.2.	Emboço paulista (massa única)	67

3.15.3.	Revestimento cerâmico	67

3.15.4.	Procedimento de assentamento de cerâmica	68

3.16.	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E DEGRAUS	71

3.16.1.	Piso de porcelanato e cerâmico	71

3.16.2.	Piso de madeira	72

3.16.3.	Contrapiso	74

3.16.4.	Soleiras	75

3.16.5.	Rodapés	76

3.17.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	76

3.17.1.	Janelas	77

3.17.1.1.	Janelas de alumínio	77

3.17.2.	Portas	79

3.17.3.	Ferragens	79

3.17.4.	Guarda corpo e corrimão	80

3.18.	ESCADA METÁLICA	80

3.19.	VIDROS E ESPELHOS	81

3.19.1.	Espelhos	81

3.19.2.	Vidros	81

3.20.	LOUÇAS, PIAS, METAIS E ACESSÓRIOS	81

3.20.1.	Bancadas	82

3.20.2.	Sanitários	82

3.21.	PINTURAS	83

3.21.1.	Preparo de superfície	83

3.21.2.	Massa corrida	84

3.21.3.	Selador	84

3.21.4.	Pintura epóxi	84

3.21.5.	Pintura PVA	85

3.21.6.	Pintura acrílica	85

3.21.7.	Pintura em madeira	86

3.21.8.	Pintura em aço	86

3.22.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	87

4.	ENTREGA DA OBRA	87

4.1.	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	87

4.2.	RECEBIMENTO DEFINITIVO	88

5.	ANEXOS	88

ANEXO A – MODELO DE DIÁRIO DE OBRA;	88

ANEXO B – FOTOS DO LOCAL DE OBRA;	88

ANEXO C – PROJETOS (Projeto de arquitetura, Projeto de instalações elétricas, Projeto de instalações hidrossanitárias e Planta de implantação	88

# APRESENTAÇÃO

A presente especificação técnica tem por finalidade descrever os serviços a serem executados e apresentar as condições de execução do objeto que devem ser atendidas. Através dessa especificação técnica, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das exigências para a execução do objeto.

## CONVENÇÕES, ABREVIATURAS E SIGLAS

No texto desta especificação técnica serão utilizadas as convenções, abreviaturas e siglas que seguem abaixo, além de outras consagradas pelo uso:

- 4º Gpt E: 4º Grupamento de Engenharia;

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- ART: Anotação de Responsabilidade Técnica;

- CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

- CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

- CONTRATADA: empresa com a qual for contratada a execução dos serviços;

- CONTRATANTE: CRO 3;

- CQP : Certificação de Qualidade de Projeto Estrutural;

- CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

- CRO 3: Comissão Regional de Obras 3;

- DOM: Diretoria de Obras Militares;

- EPC: Equipamento de Proteção Coletiva;

- EPI: Equipamento de Proteção Individual;

- FICHA MODELO 20: Relação com solicitações de obras e serviços de engenharia das unidades militares subordinadas a um comando;

- FISCALIZAÇÃO: engenheiro ou preposto credenciado pela CRO 3;

- LICITANTE: qualquer das firmas participantes da licitação objeto destas especificações;

- LIVRO DIÁRIO DE OBRAS: livro exigido conforme Resolução n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, sendo a nomenclatura adotada válida tanto para obras quanto para serviços de engenharia;

- MT: Ministério do Trabalho;

- NBR: Norma Brasileira;

- OM: Organização Militar;

- PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho;

- PREPOSTO: responsável pela representação da CONTRATADA frente à FISCALIZAÇÃO e à ADMINISTRAÇÃO;

- PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

- RRT: Registro de Responsabilidade Técnica;

- RT: Responsável Técnico.

## DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a esta Especificação Técnica, independente de transcrição, os seguintes:

- Projeto arquitetônico e projetos complementares;

- Plantas;

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificação Técnica;

- Caderno de Encargos - PINI, adotado como modelo de especificações técnicas pela Diretoria de Obras Militares;

- Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

- Livro Diário de Obras, que deverá ser providenciado pela CONTRATADA antes do início da obra ou de serviço de engenharia, em três vias, com número de páginas suficiente para atender todo o período da obra, com os dados da empresa e seus responsáveis devidamente preenchidos na folha de abertura. Deverá ser anotada, como primeira observação, a data da assinatura do CONTRATO e do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.

# DISPOSITIVOS GERAIS

A CONTRATADA deve obrigatoriamente apresentar PREPOSTO que irá ser responsável por toda comunicação e responderá pela CONTRATADA para fins de esclarecimentos e recebimento de instruções referente a execução do objeto.

Esta Especificação Técnica fará parte integrante do CONTRATO, independentemente de transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as páginas de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que nele está contido.

## MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Durante a execução da obra deverão ser mantidos no canteiro, em tempo integral, no mínimo, um Mestre de Obras habilitado a tomar decisões e prestar todas as informações que forem solicitadas referentes aos serviços em execução.

Qualquer substituição dos elementos acima deverá ser comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do contrato.  Todas as convocações da CONTRATANTE deverão ser atendidas em no máximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informações e esclarecimentos solicitados.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou desde que apresente hábitos nocivos e prejudiciais à administração do canteiro de obras. Tal substituição deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

A CONTRATADA deverá fornecer, antes do início dos serviços, uma relação com o nome, RG e atribuição de todos os seus funcionários que irão participar da execução da obra, bem como a cópia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vínculos empregatícios com a CONTRATADA. Além disso, deve sempre fornecer previamente a relação com nomes e RG no caso de funcionários de empresas terceirizadas que executarão serviços específicos.

Todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar uniformizados e o nome da firma deve constar, visivelmente, no uniforme.

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de emergência, contas com as concessionárias de serviços públicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos serviços (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos.

A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no INSS, nos termos da legislação em vigor, e se obriga a fornecer, no início da obra, os documentos comprobatórios.

A CONTRATADA se obriga a atender às suas custas todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras públicas e sua segurança e o pagamento das despesas decorrentes da legislação trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS;

- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e

- Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato

## MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

A CONTRATADA será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a terceiros. Todos deverão estar vestindo uniformes em que apareça o nome da empresa e forma visível, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a função do empregado.

A CONTRATADA deverá manter rigorosamente em dia todas as taxas, impostos e contribuições indicadas pelas leis em vigência, bem como manter a execução de todos os serviços dentro das normas de segurança estipuladas pela lei.

Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a incêndio, na forma da legislação em vigor.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras medicamentos básicos de primeiros socorros bem como profissional treinado para este fim. Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a incêndio, na forma da legislação em vigor.

É obrigatório o fornecimento pela CONTRATADA de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. Deve ser garantido também que não haja deslocamento superior a 100 (cem) metros, no plano horizontal, do posto de trabalho ao bebedouro. Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro do limite referido, a CONTRATADA deverá garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos.

Quando a contratada possuir 20 ou mais operários trabalhando na obra, deverá apresentar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho), elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de segurança do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

- memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho, levando em consideração os riscos de acidentes e doenças do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

- layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das áreas de vivência;

- projeto de execução de proteções coletivas;

- programa educativo de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com, no mínimo, 6 horas de carga horária.

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos.

A CONTRATADA deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança coletivo, em consonância com o PCMAT e com o PPRA específico tanto da empresa quanto da obra planejada.

Deverão ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de proteção individual básico fornecidos pela CONTRATADA. Não será permitida a permanência de operários descalços ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra. Será obrigatório para todos os operários da obra, inclusive os visitantes, a utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) conforme a exposição ao risco, tais como:

- capacete;

- botina de couro com ou sem biqueira de aço, conforme cada caso;

- luvas de raspa;

- óculos para solda;

- óculos de acrílico de visão panorâmica p/ impactos;

- cinto de segurança

- cinto de segurança tipo pára-quedista;

- luvas de borracha p/ proteção em trabalhos c/ eletricidade;

- avental, mangote e perneira de raspa para serviços de soldagem;

- máscaras contra poeiras;

- protetor facial;

- protetor auricular.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de conservação e uso. O fornecimento, manutenção e reposição dos uniformes e dos EPI é de obrigação da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operários sem ônus adicional à CONTRATANTE.

As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que transitarem nas proximidades não se acidentem.

Será exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz respeito a Medicina e Segurança do Trabalho, em particular a NR-18- CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. As empresas que não cumprirem às exigências de Segurança e Medicina do Trabalho serão penalizadas na forma da lei

## MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATANTE indicará o local onde poderão ser armazenados os materiais, que serão todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilização dos materiais far-se-á somente após a respectiva aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO que — a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso — poderá impugná-los sempre que forem julgados em desacordo com as características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o rígido controle tecnológico de todas as atividades da construção e de todos os materiais a serem empregados na obra, incluindo a realização dos ensaios e testes necessários à verificação da perfeita observância das especificações, no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos serviços, de conformidade com as exigências e recomendações das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitação da FISCALIZAÇÃO.

O controle tecnológico dos materiais deverá garantir integralmente a aplicação dos materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, 2 (duas) cópias dos manuais de manutenção e operação de todos os equipamentos instalados, bem como os catálogos referentes a estes e eventuais laudos técnicos emitidos por órgãos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo material, equipamentos e instalações que não estejam em conformidade com as especificações e normas técnicas vigentes, sem qualquer ônus para a mesma.

### Substituição de materiais especificados

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

A substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da Fiscalização, por escrito, sendo objeto de registro no Diário de Obras.

A comprovação de similaridade deverá ser feita por intermédio de catálogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de certificação expedidos por órgão público ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento. Cabe à CONTRATADA a comprovação da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer despesa necessária, sem ônus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovações, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando necessários, correrão por conta da CONTRATADA.

No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação da FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu substituto.

O estudo e a aprovação pela FISCALIZAÇÃO dos pedidos de substituição só poderão ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- declaração que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE; e

- apresentação de provas de condições de similaridade compreendendo como peça fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, indicado pela FISCALIZAÇÃO. Quando julgado desnecessário pela FISCALIZAÇÃO, o laudo poderá ser dispensado.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o valor do material supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa para a mudança da especificação.

## TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrão por conta da CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos é obrigação da CONTRATADA dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos de construção e demolição (RCD).

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções para que durante o carregamento e o transporte, o pó, e detritos, não prejudiquem as atividades normais da FISCALIZAÇÃO, efetuando a limpeza constante nas áreas afetadas pelos serviços de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos serviços de bota-fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora, são exclusivamente da CONTRATADA, não cabendo à FISCALIZAÇÃO qualquer responsabilidade ou correção de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este serviço

## ACRÉSCIMOS DE DESPESAS

Nenhum serviço ou aquisição que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE poderá ser executado pela CONTRATADA sem autorização por escrito do Chefe da CRO 3, que não delegará esta atribuição para nenhum membro da FISCALIZAÇÃO.

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com estas Especificações Técnicas e demais documentos fornecidos, bem como por possíveis danos causados às instalações da OM, áreas do entorno, edifício ou unidades vizinhas, decorrentes da realização dos ditos serviços.

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART/RRT de execução da obra (em nome do responsável técnico da CONTRATADA) e da fiscalização da obra (em nome do fiscal da CRO 3), ficando o pagamento a cargo da CONTRATADA.

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execução da obra deverão ser solucionados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, e submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, nos termos do art. 618, do Código Civil Brasileiro, responderá pela solidez e segurança da edificação, nos serviços contratados, além de responder integralmente pelos danos que porventura causar a terceiros, em razão da obra. Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos termos do art. 445, do Código Civil Brasileiro, responderá por todos os defeitos e imperfeições, inaparentes ou ocultos, que venham a ser constatados na edificação nos serviços contratados, independentemente dos prazos de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se os defeitos comprovadamente provocados por uso indevido.

## PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos, dos projetos, das especificações e da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execução da obra.

Do resultado desta verificação preliminar, obrigatoriamente feita antes do início dos serviços, deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, apontando discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressões a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os ônus decorrentes.

Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá alegar engano ou erro de projetos fornecidos com estas especificações para justificar qualquer incorreção na execução da obra ou serviços que não observem a boa técnica.

Quando determinada nas Especificações a apresentação, pela CONTRATADA, de Projetos ou detalhes para aprovação da CRO 3, os originais respectivos, tanto das plantas (em papel e mídia digital AUTOCAD ou REVIT, conforme cada caso), como das memórias de cálculo (WORD ou EXCELL), deverão ser fornecidos.

Os desenhos e as memórias de cálculo deverão obedecer à padronização da CRO 3. Os originais deverão ser assinados por profissionais registrados no CREA, e, apresentados sem dobras, emendas ou rasuras.

As aprovações parciais por parte da FISCALIZAÇÃO de projetos elaborados pela CONTRATADA, não eximem os projetistas de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, serão adotadas as seguintes posturas:

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos;

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificações Técnicas e estas sobre o Caderno de Encargos – PINI;

- todos os detalhes constantes nos projetos e não mencionados nestas Especificações Técnicas ou no orçamento descritivo serão interpretados como partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergência não indicados, prevalece o que melhor atender às necessidades da obra, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Durante o andamento da obra, poderá a CONTRATANTE apresentar desenhos suplementares. Porém não poderá ser introduzida qualquer modificação, por parte da CONTRATADA, nos projetos e especificações fornecidos.

As alterações que porventura forem necessárias e sejam solicitadas pela CONTRATADA somente poderão ser efetuadas com a autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO. Neste caso a CONTRATADA se compromete a elaborar o “COMO CONSTRUÍDO” (“AS BUILT”).

A última medição da obra somente será realizada quando a CONTRATADA entregar as eventuais plantas de “as built”. Estes projetos deverão ser fornecidos, plotados em papel sulfite, gramatura mínima 75 g/m², em 2 (duas) vias assinadas, e em mídia com arquivos de extensão “pdf” e  “.dwg ou .rvt”. Os projetos deverão conter representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo.

## DIÁRIO DE OBRAS

Caberá à contratada o fornecimento e manutenção de um “DIÁRIO DE OBRAS”, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pela contratada, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra ou serviço, no padrão fornecido pela CRO 3, ou em outro apresentado com devida antecedência e aceito pela FISCALIZAÇÃO.

Serão obrigatoriamente registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela CONTRATADA:

- como primeira observação, a data da assinatura do Contrato e da expedição da primeira Ordem de Serviço

- as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;

- as consultas à fiscalização;

- as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

- os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- as respostas às interpelações da fiscalização; e

- outros fatos que a juízo da contratada, devam ser objeto de registro.

Serão registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela FISCALIZAÇÃO:

- observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no “DIÁRIO DE OBRAS”;

- observação sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, Especificações, prazos e cronogramas;

- soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela contratada, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;

- restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

- determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações; e

- outros fatos que, a juízo da fiscalização devam ser objeto de registro.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## NORMAS A OBSERVAR

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente ao projeto básico fornecido. Entende-se por projeto básico: esta especificação técnica e todos seus anexos, desenhos, plantas, memoriais, planilhas, arquivos e quaisquer outros documentos complementares fornecidos pela CONTRATANTE.

Serão documentos complementares a este Projeto Básico, independente de transcrição:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto deste Projeto Básico;

- Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes;

- Código de Segurança contra Incêndio e Pânico;

- Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho;

- As Normas do Estado do Rio Grande do Sul;

- Normas e regulamentos das concessionárias de Serviços Públicos; e

- As Normas e leis Municipais;

Em caso de divergência, será adotada a seguinte prevalência:

- as normas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos prevalecem sobre este Projeto Básico que prevalece sobre os projetos e estes, sobre o Caderno de Encargos;

- as cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e

- os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala (menos detalhes).

Todos os serviços constantes dos desenhos e não mencionados neste Projeto Básico e vice-versa, serão interpretados como parte dos projetos.

Verificada qualquer discrepância nos projetos ou na obra, quanto a Leis, Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, a Fiscalização, que diligenciará a adequação à legislação pertinente. Somente após feitas as devidas adequações, a FISCALIZAÇÃO autorizará a execução do serviço

Nos casos omissos ou suscetíveis de dúvida, a CONTRATADA deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO para esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito.

## PROTEÇÕES E CADASTRAMENTO

Antes de ser iniciado qualquer serviço referente a esta contratação, a CONTRATADA deverá fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZAÇÃO, identificando todas as interferências possíveis, como fundações, áreas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA deverá providenciar todo tipo de sinalização de alerta e orientação, bem como interditar o acesso de pessoas estranhas à obra, serviços esses que deverão estar inclusos no preço global.

Todas as medidas para sinalização, interdição e isolamento da área, deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO e estarem de acordo com as normas internas de segurança

## SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com estas Especificações Técnicas e demais documentos fornecidos, bem como por possíveis danos causados às instalações da CRO3 decorrentes da realização dos ditos serviços.

### Ensaio de resistência à compressão simples de concreto

A resistência característica do concreto à compressão (Fck) é uma das principais propriedades do concreto é imprescindível que a CONTRATADA faça o controle tecnológico do concreto empregado nos elementos estruturais e de outros exigidos no projeto básico e apresente à FISCALIZAÇÃO.

O concreto deverá ser controlado conforme determinação do item 6 da NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento.

O ensaio deve obedecer rigorosamente o previsto nas seguintes normas NBR 5738:2016 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova e NBR 5739:2018 - Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos e a outras que estas fazem referência.

A formação de lotes para amostragem deve respeitar o item 6.2 da NBR 12655 e deverá ser feito o controle do concreto por amostragem total (item 6.2.3.1 da NBR 12655).

A CONTRATADA deve informar à FISCALIZAÇÃO a programação da moldagem de todos os corpos de prova em tempo hábil para que esta possa presenciar e verificar o atendimento às normas citadas.

Deverão ser moldadas amostras para verificação da resistência à compressão no mínimo para a idade de 7 e 28 dias, sendo facultada à CONTRATADA a verificação de outras idades também. O relatório dos ensaio deve conter todos as informações listadas no item 6.2 da NBR 5739, inclusive aqueles considerados opcionais:

- número de identificação do corpo de prova;

- data de moldagem;

- idade do corpo de prova;

- data do ensaio;

- dimensões dos corpos de prova;

- tipo de capeamento empregado;

- classe da máquina de ensaio;

- resultado de resistência à compressão individual dos corpos de prova;

- resultado de resistência à compressão do exemplar, conforme ABNT NBT 12655 (opcional);

- tipo de ruptura do corpo de prova.

Deverá também ser fornecido um relatório com o mapeamento dos elementos em obra referente ao emprego de cada caminhão betoneira, de forma que seja possível identificar qual caminhão betoneira forneceu o concreto para determinado elemento construído. Os corpos de prova deverão ser identificados conforme nomenclatura e mapeamento do uso dos caminhões betoneiras. No caso de eventual problema indicado pelo ensaio das amostras, esse procedimento permitirá identificar quais elementos precisam ser reavaliados e identificar se há necessidade de reforço, demolição e reconstrução ou podem ser mantidos conforme definição do projetista.

### Projetos executivos

Caberá à CONTRATADA a elaboração dos projetos executivos descritos nos itens a seguir, a partir das plantas do projeto básico fornecidas pela CONTRATANTE.

Os projetos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado (com acervo junto ao CREA ou CAU que ateste sua capacitação) e com comprovantes que assegurem a sua solicitação. 	O projeto executivo consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução da estrutura.

Quando solicitado, o profissional deverá fornecer à CRO 3 dados e informações relativos aos projetos. Ainda, o projeto deverá apresentar o dimensionamento e posição de todos os elementos estruturais e a especificação dos materiais que serão utilizados.

Os desenhos deverão obedecer às seguintes normas:

- NBR 8196 - Emprego de escalas em desenho técnico;

- NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico

- NBR 10068 - Folha de desenho - layout e dimensões;

- NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico.

Os projetos executivos elaborados pela CONTRATADA deverão obedecer às indicações do Projeto Arquitetônico, normas e especificações do Caderno de Encargos - PINI, da ABNT e de outras normas pertinentes ao assunto.

Os projetos serão compostos obrigatoriamente de representação gráfica, memorial descritivo, memorial de cálculo e anotação de responsabilidade técnica. Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão estar com carimbo padrão da CRO 3 e serão entregues como se segue:

- Uma cópia em CD-R (plantas geradas pelo software Autocad 2018, no formato DWG), podendo ser aceitas outras forma de entrega dos arquivos digitais desde que acordada entre as partes;

- Uma cópia em arquivo digital nos formatos “dwg ou rvt” e em pdf;

- Duas cópias em papel sulfite;

Os projetos executivos deverão conter como parte integrante do projeto um manual de utilização, inspeção e manutenção, conforme diretrizes da NBR 14037.

Os projetos executivos elaborados pela CONTRATADA deverão ser submetidos à prévia aprovação da CONTRATANTE na versão digital antes da entrega final por meio físico, cabendo ainda à primeira, quando legalmente exigido, o encaminhamento de projeto para a aprovação nos órgãos competentes.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, permanentemente, cópias dos projetos à disposição da FISCALIZAÇÃO durante a execução do objeto.

Qualquer serviço somente terá seu início autorizado após a entrega definitiva dos projetos a cargo da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá providenciar o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de todos os projetos elaborados pela mesma. As ART registradas deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO juntamente com a apresentação dos projetos.

#### Projeto executivo estrutural

A CONTRATADA deverá desenvolver o projeto executivo estrutural com base no pré-dimensionamento estrutural fornecido pela CONTRATANTE.

O projetista estudará as diversas opções dos elementos estruturais e escolherá o tipo mais conveniente, tendo em vista a viabilidade técnica, econômica e de execução. Para fins estimativos e de orçamento, foi adotada a solução apresentada no pré-dimensionamento.

O projeto estrutural apresentará o dimensionamento e o detalhamento dos elementos estruturais, destinados a suportar o acréscimo de cargas, bem como a posição desses elementos e a especificação dos materiais que serão utilizados. O projeto deve ser acompanhado de todas as memórias de cálculo necessárias para sua total compreensão.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

- desenhos de formas contendo:

  - planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas;

  - cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;

  - detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos;

  - indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com exceção do peso próprio;

  - indicação da resistência características do concreto;

  - indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o esquema estrutural;

  - indicação das contraflechas;

  - indicação da seção transversal das vigas e pilares.

- desenhos de armações contendo:

  - detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural;

  - seções longitudinais de todas as vigas, mostrando a posição, a quantidade, o diâmetro, e o comprimento de todas as armaduras em escala adequada;

  - seções transversais de todas as vigas, mostrando a disposição das armaduras longitudinais e transversais, além das distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais;

  - seção longitudinal de todos os pilares, mostrando a posição, a quantidade, o diâmetro, o comprimento e os transpasses de todas as armaduras longitudinais;

  - seção transversal de todos os pilares, com demonstração das armaduras longitudinais e transversais (estribos);

  - especificação do tipo de aço;

  - tabela e resumo de armação por folha de desenho.

- relatório técnico, podendo ser parte integrante do memorial de cálculo ou memorial descritivo, onde deverão ser descritas as ações e coações consideradas no cálculo de cada peça estrutural, o esquema de cálculo que elegeu o carregamento mais desfavorável de cada peça estrutural ou conjunto de peças estruturais, o esquema para o cálculo dos esforços em cada peça estrutural ou conjunto de peças estruturais, os valores dos esforços de serviço oriundos da resolução dos esquemas de cálculo, os critérios de dimensionamento de cada peça estrutura e, se for requerida uma determinada sequência de execução, a justificativa dos motivos de sua necessidade.

Além disso, o memorial de cálculo e memorial descritivo devem explicitar a resistência dos materiais utilizados, as dimensões das peças, o tipo de material empregado, a resistência característica adotada, o tipo de fixações, bem como a sequência de montagem dos elementos projetados. Também deve ser apresentado planta de cargas provenientes da superestrutura.

O projeto estrutural deverá obedecer, conforme o caso, às seguintes normas:

- NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;

- NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;

- NBR 6120 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações - Procedimento;

- NBR 6123 - Forças devidas ao Vento em Edificações - Procedimento;

- NBR 7197 - Cálculo e Execução de Obras em Concreto Protendido.

#### Certificação de Qualidade de Projeto Estrutural (CQP)

A CONTRATADA deverá providenciar a Certificação de Qualidade de Projeto Estrutural (CQP), nos parâmetros e exigências apresentados na ABNT NBR 6118:2014, item 5.3 (Avaliação da conformidade do projeto), como segue:

5.3 Avaliação da conformidade do projeto

5.3.1 A avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada por profissional habilitado, independente e diferente do projetista, requerida e contratada pelo contratante, e registrada em documento específico, que acompanhará a documentação do projeto citada em 5.2.3.

5.3.2 Entende-se que o contratante pode ser o proprietário da obra, em uma primeira instância, desde que este tenha condições de compreender o que está proposto e acertado neste contrato, cujo conteúdo pode versar sobre termos técnicos, específicos da linguagem do engenheiro.

Nesse caso entende-se que o proprietário tenha conhecimentos técnicos e compreenda todo o teor técnico do contrato e o autorize. O contratante pode ser também um representante ou preposto do proprietário, respondendo tecnicamente pelo que há de cunho técnico neste contrato, substituindo este último nas questões exigidas, ou seja, nas responsabilidades próprias e definidas por esta Norma.

5.3.3 O contratante também definirá em comum acordo com o projetista, as demais prerrogativas, exigências e necessidades para atendimentos a esta Norma, sempre que alguma tomada de decisão resultar em responsabilidades presentes e futuras de ambas as partes.

5.3.4 A avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada antes da fase de construção e, de preferência, simultaneamente com a fase de projeto.

5.3.5 A Seção 25 estabelece os critérios de aceitação do projeto, do recebimento do concreto e aço e da confecção do manual de utilização, inspeção e manutenção.

Conforme referenciado no item 5.3.5 acima, a Seção 25 da ABNT NBR 6118:2014 trás o seguinte:

25 Interfaces do projeto com a construção, utilização e manutenção

25.1 Aceitação do projeto

Cabe ao contratante proceder ao recebimento do projeto, quando cumpridas as exigências desta Norma, em particular aquelas prescritas na Seção 5.

Verificada a existência de não conformidades, deve ser emitido termo de aceitação provisório do projeto, no qual devem constar todas as pendências. Na falta de habilitação técnica do contratante para a aceitação do projeto, ele deve designar um preposto legalmente habilitado para tal. Uma vez sanadas as pendências, deve ser emitido o termo de aceitação definitiva do projeto.

25.2 Recebimento do concreto e do aço

O concreto e o aço devem ser recebidos, desde que atendidas todas as exigências das ABNT NBR 12655, ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 e ABNT NBR 7483.

25.3 Manual de utilização, inspeção e manutenção

De posse das informações dos projetos, materiais e produtos utilizados e da execução da obra, deve ser produzido por profissional habilitado, devidamente contratado pelo contratante, um manual de utilização, inspeção e manutenção. Esse manual deve especificar, de forma clara e sucinta, os requisitos básicos para a utilização e a manutenção preventiva, necessários para garantir a vida útil prevista para a estrutura, conforme indicado na ABNT NBR 5674.

Partes da estrutura que mereçam consideração especial, com vida útil diferente do todo, devem ser contempladas, como aparelhos de apoio, juntas de movimento etc.

Elementos não estruturais que possam influir no processo de deterioração das estruturas, como chapins, rufos, contrarrufos, instalações hidráulicas e impermeabilizações, devem ser vistoriados periodicamente

## SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos diversos serviços.

A CONTRATADA deverá possuir pelo menos um Engenheiro Civil credenciado pelo CREA ou Arquiteto credenciado pelo CAU como responsável técnico pela obra. Tal profissional deverá acompanhar toda a execução da obra e permanecer no local da obra, no mínimo, 2 (duas) horas por semana. O responsável técnico deverá estar em condições de responder à FISCALIZAÇÃO sobre qualquer questionamento de caráter técnico e sobre a execução do objeto deste projeto básico. A alteração do profissional, durante o transcorrer do contrato, implica em:

- apresentação de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas mesmas condições exigidas na fase de habilitação da licitação;

- emissão de nova ART (ou RRT) de execução da obra, constando o nome do novo profissional, que acompanhará o restante da obra;

- registro no livro de diário de obras da substituição;

- reunião junto à FISCALIZAÇÃO para apresentação do novo responsável técnico.

Durante a execução da obra, deverá ser mantido no canteiro de obras, em meio turno, o profissional encarregado de obras, habilitado a tomar decisões e prestar todas as informações que forem solicitadas, referentes aos serviços em execução.

O encarregado de obras deverá manter consigo uma relação atualizada com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Essa relação dos funcionários deverá ser apresentada ao fiscal do contrato na CRO 3. O encarregado de obras deverá coordenar o trabalho de todos os funcionários, sendo vedada a realização de trabalhos braçais que não sejam para orientar seus subordinados.

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do contrato. Todas as convocações da CONTRATANTE deverão ser atendidas em no máximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informações e esclarecimentos solicitados.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou que apresente hábitos nocivos e prejudiciais aos usuários da Organização Militar.

A CONTRATADA manterá todo o seu pessoal devidamente uniformizado (botina, calça comprida, blusa, capacete e demais equipamentos de segurança necessários). O nome da CONTRATADA deverá aparecer de forma clara e legível nos uniformes para possibilitar a identificação imediata do trabalhador.

Toda a mão de obra necessária à execução completa das presentes especificações, com os respectivos encargos sociais, deverá ser fornecida pela CONTRATADA, assim como orientação e direção técnica dos serviços.

A CONTRATADA obriga-se a substituir toda e qualquer pessoa sob sua responsabilidade funcional que apresente a critério da CONTRATANTE, conduta incompatível com o ambiente militar. Igual atitude deverá ser tomada com relação a pessoas cuja capacidade técnico-profissional seja julgada insuficiente pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer, antes do início dos serviços, uma relação com o nome e atribuição de todos os funcionários que irão participar da execução da obra, bem como a cópia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vínculos empregatícios com a CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá apresentar uma declaração de que todos os profissionais alocados para prestação dos serviços estarão regularmente contratados, de acordo com o que estabelece a legislação trabalhista, isentando-se o Ministério da Defesa – Exército Brasileiro de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerente às relações entre a prestadora de serviços e seus empregados.

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de emergência, conta com as concessionárias de serviços públicos relativos a esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA

## TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou RRT necessárias para execução do objeto e apresentar à FISCALIZAÇÃO juntamente com o comprovante de pagamento.

A ART deverá descriminar a execução dos serviços, de forma a garantir que todos aqueles serviços que só podem ser executados mediante emissão de ART estejam devidamente cobertos por um responsável técnico.

Os dados referentes a ART/RRT de fiscalização serão fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART/RRT, devidamente pagas, referente aos projetos executivos deverão ser apresentados junto com os documentos dos projetos e serão considerados como parte integrante para fins de aceitação e medição destes.

Ressalta-se que a ART/RRT necessariamente deve estar em nome do projetista responsável pela elaboração dos projetos. O mesmo é válido para a ART/RRT de execução da obra ou serviço de engenharia que deve estar no nome do responsável técnico indicado pela empresa. No caso de substituição do responsável técnico, nova ART/RRT deverá ser emitida, paga e apresentada à FISCALIZAÇÃO, porém sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas à FISCALIZAÇÃO previamente ao seu pagamento para fins de conferência dos dados referente a obra ou serviço de engenharia. Erros de preenchimento não serão aceitos e o documento será desconsiderado, devendo a CONTRATADA reapresentar ART/RRT com dados corretos.

## SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

As remoções e demolições deverão ser realizadas conforme indicação em planta. Dúvidas em relação a estes serviços deverão ser necessariamente esclarecidas com o fiscal de obra e registradas no livro de diário de obras. Erros de execução quanto a remoção ou demolição indevidas não serão tolerados, devendo a CONTRATADA reconstruir ou recolocar os itens correspondentes.

### Serviços de demolição

Os itens a serem demolidos compreendem alvenaria de tijolo maciço e furado, revestimento cerâmicos, contrapiso e reboco, todos conforme indicações em plantas.

Todos os funcionários envolvidos nos serviços de demolição e remoção deverão estar devidamente equipados para execução do serviço, com luvas, óculos de proteção, capacete, roupas compridas e de tecido resistente e protetores auriculares. O encarregado de obras deverá garantir que não há circulação de quaisquer pessoas nas áreas em que serão executadas as demolições, utilizando de utensílios de  isolamento se for necessário.

Deverá ser tomado devido cuidado quanto a demolição dos elementos de concreto e alvenarias, conforme apresentado a seguir:

- A demolição de alvenarias e de elementos de concreto devem necessariamente serem verificadas previamente a sua demolição pelo responsável técnico;

- O encarregado de obras deverá acompanhar essa etapa de demolição durante todo o período em que durar;

- Qualquer problema identificado quanto a demolição segura desses elementos deverá ser reportada ao fiscal de obra, não devendo ser executada nenhuma ação que possa colocar em risco a segurança dos envolvidos;

- As alvenarias a serem demolidas devem ser realizadas sempre de cima para baixo, monitorando a estabilidade das estruturas adjacentes;

### Serviços de remoção sem reaproveitamento

Os itens a serem removidos sem reaproveitamento consistem em tubulações de água fria, cabos elétricos.

Para execução das remoções o encarregado deverá garantir que toda distribuição de energia elétrica e de água estão devidamente desativadas, evitando qualquer risco à segurança dos funcionários.

Todo o material oriundo da demolição ou remoção sem reaproveitamento deve ser depositado em local adequado. O destino dos materiais inservíveis e entulhos ficarão por conta da CONTRATADA.

### Serviços de remoção com reaproveitamento

Serão também removidos louças, interruptores, tomadas elétricas, luminárias, torneiras e o assoalho de madeira do almoxarifado, os quais deverão ser recolocados no término dos serviços. A remoção desses elementos também deverá ser previamente avisada à FISCALIZAÇÃO, podendo ser executada apenas após autorização por escrito no Diário de Obras. A remoção desses elementos deverá ser acompanhada por representante da OM e com devidas orientações para evitar qualquer dano. Quaisquer danos decorrentes do descumprimento dessas orientações deverão ser corrigidos pela CONTRATADAS, sem qualquer ônus para CONTRATANTE.

## LOCAÇÃO DA OBRA

Os serviços a serem executados deverão ser locados com equipamento apropriado de topografia, observando-se rigorosamente as indicações do projeto, não se admitindo alterações planialtimétricas do mesmo sem a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correrá por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços, sem qualquer ônus para CONTRATANTE.

Os cuidados com a locação dos elementos de fundação de maneira precisa e correta são fundamentais para a qualidade final do serviço, pois é imprescindível que exista uma concordância entre os elementos novos a serem construídos e os já existentes.

## EQUIPAMENTOS ALUGADOS

Competirá à CONTRATADA a locação e montagem de andaimes e passarelas do tipo mais adequado para execução dos serviços descritos nesta especificação.

É obrigatória a instalação de telas de proteção nos andaimes.

Os andaimes e passarelas deverão ter interferência mínima nas atividades cotidianamente realizadas na obra e seu entorno, além de garantirem total segurança aos funcionários que farão uso dos mesmos e aos usuários que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

O plano de execução dos andaimes deve ser apresentado à FISCALIZAÇÃO previamente sua execução, obrigatoriamente acompanhada da ART do responsável técnico que elaborou o plano. A montagem dos andaimes só poderá ser executada após autorização por escrito registrada no Diário de Obras por parte da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA está VEEMENTE PROIBIDA de realizar qualquer trabalho em altura e de utilizar andaimes, ou qualquer estrutura equivalente, sem o concorde da FISCALIZAÇÃO nos moldes apresentados acima.

## CANTEIRO DE OBRAS

### Canteiro de obras

A FISCALIZAÇÃO, juntamente com um representante da OM que terá a execução da obra ou serviço de engenharia, disponibilizará o local para armazenamento do material e estabelecimento do canteiro de obras da CONTRATADA.

O canteiro de obras constará de um escritório e de um almoxarifado, cabendo à CONTRATADA apresentar o projeto das referidas edificações e o layout do canteiro de obras, antes do início das obras e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO.

Todo material destinado à aplicação na obra, apoio à construção, máquinas e equipamentos ou entulho, deverá ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada.

Em nenhuma hipótese poderá existir qualquer material de obra em áreas não previstas, seja no apartamento objeto de adequação ou no condomínio do edifício.

A FISCALIZAÇÃO determinará à CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganização daqueles cuja armazenagem não se enquadre em padrões de elevada qualidade e produtividade.

A FISCALIZAÇÃO verificará periodicamente as exigências aqui impostas

### Escritório em canteiro de obra

O escritório em canteiro de obra consiste em uma construção provisória destinada a funcionar como ambiente administrativo para devida execução e controle dos serviços referente a execução do objeto. A CONTRATADA deverá apresentar a sua proposta de escritório à FISCALIZAÇÃO, atendendo o quantitativo definido na planilha orçamentária. Áreas maiores poderão ser admitidas desde que a CONTRATADA solicite formalmente por registro no Diário de Obras destacando que não haverá quaisquer ônus à CONTRATANTE. A aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO será devidamente registrada no Diário de obras. Na figura abaixo está apresentada o layout de escritório considerado em projeto que poderá ser utilizado como referência pela CONTRATADA.

Figura - Modelo de escritório em canteiro de obra com área de 10,5m². Medidas em metros.

A estrutura do canteiro que deverá ser executada é a que se segue:

- fundações compostas por baldrame de bloco de concreto de 20 cm de altura;

- paredes internas e externas de chapa de madeira compensada resinada de 10 mm de espessura;

- paredes com contato direto com vasos sanitários e lavatórios são de alvenaria convencional de blocos cerâmicos (9 cm) vazados

- pé direito de 2,5 m;

- portas internas de madeira semi-oca;

- portas externas de ferro tipo veneziana;

- janelas de madeira tipo veneziana (exceto nos lavabos);

- janelas tipo basculante em chapas de aço nos lavabos;

- piso em lastro de concreto não estrutural (exceto lavabos);

- piso com revestimento cerâmico nos lavabos;

- forro de PVC para todos ambientes;

- cobertura com telha de fibrocimento ondulada de espessura de 6 mm;

- para copa, bancada de mármore sintético com cuba;

- lavatório suspenso em louça branca nos lavabos;

- vaso sanitário convencional de louça branca com caixa de descarga acoplada nos lavabos;

- torneiras cromadas de padrão popular;

- pontos de elétrica para lâmpadas, luminárias e interruptores e de lógica;

- instalação de ar condicionado (sem fornecimento do material) e aterramento;

- extintores de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 L e com carga de pó química seco de 4 kg;

Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duração da obra. Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no mínimo 60 kgf/m² e ter altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso de pessoas e entrada de material. O tapume deverá estar no prumo, sem abertura ou irregularidades e apresentar altura uniforme.

O tapume será constituído de chapas de madeira compensadas resinadas, colocadas na posição horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00 m e cravadas no solo.

Substituições de interesse por parte da CONTRATADA dos itens adotados em projeto para escritório do canteiro de obra deverão ser submetidas à apreciação da FISCALIZAÇÃO. De forma alguma serão toleradas a redução da qualidade e da estrutura considerada em projeto. Serão consideradas apenas propostas que não tenham ônus para CONTRANTANE e que sejam alternativas similares ou que apresentem melhorias. A CONTRATADA só poderá realizar alteração dos materiais adotados em projeto por ocasião da autorização da FISCALIZAÇÃO registrada por escrito no Diário de obras.

### Placa da obra

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa do Sistema de Obras Militares do Exército. O modelo da placa deve atender ao preconizado pelo  Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras, de junho de 2016, respeitando as devidas proporções estabelecidas, conforme apresentado na figura abaixo.

Além de todos os dados relacionados à obra ou ao serviço de engenharia, deverão ser incluídos no módulo inferior o brasão do Exército e o brasão da CRO 3, conforme modelo na figura abaixo.

A placa deverá medir 2,0 m x 1,25 m (2,5 m²) e será em chapa galvanizada n° 22, estruturada com cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético de base alquídica.

A placa deverá ser instalada em local visível ao público externo ao Quartel, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

## ESTRUTURA MISTA

### Descrição

O sistema estrutural será composto por vigas mistas de aço-concreto e lajes treliçadas (Figura 1). As obras executadas devem obedecer ao projeto fornecido, elaborado de acordo com as Normas listadas no item a seguir, sob responsabilidade de profissionais legalmente habilitados.

Figura 1 – Sistema estrutural em viga mista com laje treliçada.

As lajes serão executadas em dois ambientes, o almoxarifado com área de 47,68m² e o alojamento dos cabos/soldados com área de 22,09m². Deverá ser utilizado concreto com resistência mínima fck de 25 MPa e espessura da capa de 5cm.

O aço utilizado nas armaduras das lajes será do tipo CA50 e CA60, e deverão atender às características exigidas pela NBR 7480. As treliças utilizadas serão do tipo TR 08644 (0,735Kg/m), Aço CA-60. A armadura de distribuição será uma malha de Aço CA-60, 4.2mm dim. 15x15cm. O aço poderá ser de fabricação BELGO, GERDAU  ou equivalente técnico, nas dimensões e quantidades indicadas no projeto executivo fornecido.

Os elementos de enchimento projetados para a laje serão do tipo bloco cerâmico (B8/25/20).

As vigas serão executadas em Perfil de Aço Laminado tipo W 250x44,8 (44,8Kg/m) e deverão seguir os detalhes existente em projeto, bem como as recomendações executivas desta especificação.

Deverão ser soldados por eletrofusão à viga de aço os Stud Bolts de diâmetro de 19mm, marca Ciser ou equivalente técnico, a fim de garantir a integração entre as partes de aço e de concreto da laje treliçada. A solda direta sobre a viga será realizada com utilização de anel cerâmico tipo MB.

Conforme projeto, a ligação entre a viga mista e a estrutura existente poderá ser realizada de duas maneiras (diretamente a viga de concreto armado ou apoiada sobre a alvenaria). Ambas soluções utilizarão parafusos ØE 19,5mm ASTM A325 e chapas ASTM A36 com dimensões conforme detalhes de projeto.

Deverão ser obedecidas as prescrições das Normas da ABNT aplicáveis a cada caso. A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade.

### Recomendações Gerais

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem prévia verificação conjunta por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO das armaduras. Na vistoria, será dada ênfase para perfeita disposição, dimensões e ligações das armaduras correspondentes.

A execução de qualquer concretagem NECESSARIAMENTE deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO por escrito em registro no Diário de obras.

A execução indevida, ou seja sem autorização, de qualquer concretagem implicará em sua demolição e nova execução, após a devida autorização por parte da FISCALIZAÇÃO, sem qualquer ônus para CONTRATANTE.

Aditivos com a finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, só poderão ser usados após aprovação da FISCALIZAÇÃO, sendo que os mesmos deverão obedecer às especificações nacionais ou, na falta desta, se suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratórios idôneos.

As modificações que se fizerem necessárias no projeto, durante os estágios de fabricação ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com a permissão do responsável pelo projeto, devendo ficar registradas as modificações. Deverá ser requisitada à FISCALIZAÇÃO através do Diário de obras.

As formas e o escoramento devem ser executados de modo a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos separados se necessário.  Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

O fabricante da estrutura metálica poderá sugerir a substituição dos perfis indicados nos documentos de projeto. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais, sendo previamente submetidos à aprovação do responsável técnico pelo projeto original.

Ressalta-se ainda que quaisquer substituições de interesse ou necessidade por parte da CONTRATADA dos itens definidos em projeto deverão ser requisitados à FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA só poderá realizar alteração dos materiais adotados em projeto por ocasião da autorização da FISCALIZAÇÃO registrada por escrito no Diário de obras.

A armazenagem, proteção à corrosão e montagem das estruturas devem atender aos critérios da NBR 6118 / 2014. As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque, transporte e armazenamento da estrutura metálica.

Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à FISCALIZAÇÃO para exame. O concreto deverá apresentar boa aparência e estar isento de "brocas", "ninhos", falhas e traços de desagregação que ocorram, especialmente no concreto aparente.

Caso sejam identificadas falhas da concretagem a CONTRATADA deverá apresentar opções para reparo, cabendo à FISCALIZAÇÃO aceitar ou não prezando pela qualidade da execução. No caso de recusa da proposta a CONTRATADA deverá demolir e reconstruir os elementos com problemas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. Caso seja aceita a proposta, a CONTRATADA deverá efetuar os reparos sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

É prevista vida útil mínima de 50 anos para a estrutura de concreto.

### Normas técnicas

A CONTRATADA deve atentar para o cumprimento de todos normas relacionadas a execução do objeto, ressaltando-se as listadas abaixo na etapa da execução da estrutura de concreto.

- ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

- ABNT NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

- ABNT NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

- ABNT NBR 14762:2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;

- ABNT NBR 14323:2013 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio

- ABNT NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;

- ABNT NBR 6120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

- ABNT NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;

- ABNT NBR 5738:2015 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;

- ABNT NBR 5739:2007 – Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;

- ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação;

- ABNT NBR 7212:2012 – Execução de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522:2008 – Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão;

- ABNT NBR 12655:2006 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento;

- ABNT NBR 7188:2013 – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;

- ABNT NBR 12654:2015 – Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto.

### Vida útil do projeto

É prevista vida útil mínima de 50 anos para a estrutura de concreto.

### Procedimentos Executivos

### Laje treliçada

- Transporte e manuseio

Inicialmente, no transporte, o posicionamento dos pontos de içamento das vigotas é fundamental para garantir a integridade dos fios superiores, pois são eles que irão garantir a autoportância ao sistema. É, portanto, desaconselhável transportar as vigotas pela extremidade.

O ideal é transportá-las de maneira que o içamento seja feito em dois pontos a 1/5 do vão a partir da extremidade, ou em três pontos, sendo um no meio do vão e outros dois também a 1/5 do vão, a partir da extremidade (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – transporte e posicionamento do içamento recomendados para comprimento ≤ 4m.

Figura 3 – transporte e posicionamento do içamento recomendados para comprimento > 4m.

- Fôrmas e escoramento

Antes da colocação das vigotas ou pré-lajes é necessário o correto posicionamento das linhas de escoras e formas para as nervuras transversais (se for o caso) às vigotas. Para o caso desta obra deverão ser utilizadas escoras metálicas, de acordo com os detalhes abaixo (Figuras 4 e 5).

Figura 4 – detalhe do escoramento metálico.

Figura 5 – indicação da base de apoio para o escoramento metálico.

Para todo tipo de escoramento, certifique-se de que ele esteja apoiado sobre uma base firme e tenha a altura necessária para possibilitar a contraflecha da laje treliçada regulada através do copo regulador ou cunhas de madeira.

As fôrmas devem adaptar-se ao formato e às dimensões das peças da estrutura projetada, respeitadas as tolerâncias previstas nas normas aplicáveis, caso o plano da obra, em virtude de circunstâncias especiais, não as exija mais rigorosas.

A forma deve ser suficientemente estanque, de modo a impedir a perda de pasta de cimento, admitindo-se como limite a surgência do agregado miúdo da superfície do concreto.

Os elementos estruturantes das fôrmas devem ser dispostos de modo a manter o formato e a posição da fôrma durante toda sua utilização.

Durante a concretagem de elementos estruturais de grande vão deve haver monitoramento e correção de deslocamentos do sistema de fôrmas não previstos nos projetos

O escoramento deve ser projetado pelo executante da estrutura, de modo a não sofrer, sob a ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto.

Devem ser considerados os seguintes aspectos:

- nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido de qualquer parte da estrutura enquanto não houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento têm resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estarão sujeitos;

- nenhuma ação adicional, não prevista nas especificações de projeto ou na programação da execução da estrutura de concreto, deve ser imposta à estrutura ou ao sistema de escoramento sem que se comprove que o conjunto têm resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estará sujeito;

- a análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos pelo responsável pela obra;

- a verificação de que a estrutura de concreto suporta as ações previstas, considerando a capacidade de suporte do sistema de escoramento e os dados de resistência e deformabilidade do concreto

- Ancoragem e enchimento

Devem ser observadas as condições de apoio das vigotas obedecendo às dimensões mínimas que estas deverão ter nos apoios, bem como o comprimento de ancoragem da armação adicional. Para o caso deste projeto, serão utilizadas como elementos de apoio, vigas mistas (aço e concreto), descritas a seguir.

O processo de ancoragem dos componentes de armaduras por aderência ou por meio de dispositivos mecânicos deve seguir o que estabelece o projeto da estrutura.

A sequência dos elementos de enchimento deve ser a seguinte: executar fileiras ortogonais ao sentido das vigotas, iniciando-se pelas duas fileiras mais externas e caminhando para o meio da laje. Deve-se tomar cuidado para manter o esquadro e evitar folgas entre os enchimentos.

Esse procedimento é essencial para a uniformidade da seção das nervuras e principalmente para o posicionamento das nervuras de travamento.

- Armação

Na fase de projeto devem ser detalhadas as armaduras negativas que irão reforçar as regiões de momento negativo, como é feito normalmente nas lajes maciças. O posicionamento dessas armaduras deve ser sempre na região das vigotas.

Deve-se observar o correto posicionamento da armadura de distribuição na capa da laje, pois ela será responsável pelo controle da fissuração na retração do concreto e pelo reforço na distribuição das cargas pontuais. A armadura de distribuição não deve ser amarrada no fio superior da treliça; o seu posicionamento correto deve ser no meio da capa.

A armadura de distribuição será uma malha de Aço CA-60 4.2mm dim. 15x15cm.

- Concretagem

Antes da aplicação do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.

O concreto deve ser lançado e adensado de modo que todas as armaduras sejam adequadamente envolvidas na massa de concreto.

Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o início da pega, ou de concreto contaminado com solo ou outros materiais.

O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.

Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. No lançamento convencional, os caminhos não devem ter inclinação excessiva, de modo a evitar a segregação decorrente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de fôrmas.

O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e a densidade de armadura. Estes cuidados devem ser majorados quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2m, no caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar a segregação e falta de argamassa (como nos pés de pilares e nas juntas de concretagem de paredes). 	Entre os cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-se o seguinte:

- emprego de concreto com teor de argamassa e consistência adequados, a exemplo de concreto com características para bombeamento;

- lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do concreto estrutural;

- uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregação (funis, calhas e trombas, por exemplo).

Deve haver um cuidado especial em evitar o deslocamento de armaduras e fôrmas, bem como para não produzir danos nas superfícies das fôrmas, principalmente quando o lançamento do concreto for realizado em peças altas, por queda livre.

As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compatível com o tipo de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior à altura da agulha do vibrador mecânico) para se obter um adensamento adequado. Em peças verticais e esbeltas, tipo pilares, pode ser conveniente utilizar concretos de diferentes consistências, de modo e reduzir o risco de exsudação e segregação.

Durante o lançamento, deve-se conduzir o concreto lançado contra o já adensado.

A operação de lançamento deve ser contínua, de maneira que, uma vez iniciada, não sofra nenhuma interrupção, até que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completado. O concreto deve ser vibrado contínua e energicamente, durante e imediatamente após o lançamento.

Quando forem utilizados vibradores de imersão, a espessura da camada deve ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Ao vibrar uma camada de concreto, o vibrador deve penetrar cerca de 10 cm na camada anterior.

Devem ser tomados os seguintes cuidados durante o adensamento com vibradores de imersão:

- preferencialmente aplicar o vibrador na posição vertical;

- vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural;

- retirar o vibrador lentamente, mantendo-o sempre ligado, a fim de que a cavidade formada pela agulha se feche novamente;

- não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da fôrma, para evitar a formação de bolhas de ar na superfície da peça, mas promover um adensamento uniforme e adequado de toda a massa de concreto, observando cantos e arestas, de maneira que não se formem vazios;

- mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante.

Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, se formar uma junta de concretagem não prevista, devem ser tomadas as devidas precauções para garantir a suficiente ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho.

- Cura do concreto

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais. Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão (fck) igual ou maior que 25 MPa.

Fundamentalmente, o conjunto de operações de cura a ser adotado para a hidratação do cimento em condições adequadas, deverá:

- Impedir a perda de água de hidratação precocemente;

- Controlar a temperatura do concreto durante período de tempo suficiente, até que alcance o nível de resistência desejado;

A CONTRATADA deverá adotar procedimento adequado para a cura da estrutura de concreto. No caso de utilização de água, esta deve ser potável e satisfazer às exigências da ABNT NBR 12654/2015.

- Retirada de fôrmas e escoramentos

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deverá ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo às recomendações do fabricante.

O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural, através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (fckj, Ecj).

A retirada das fôrmas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele atuam. Desde que não seja usado cimento de alta resistência inicial ou processos que acelerem o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá dar-se antes dos 18 dias da concretagem.

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a um programa elaborado a cargo do responsável técnico.

O responsável técnico deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a programação da retirada do escoramento em tempo hábil para acompanhamento da execução.

A remoção dos escoramentos deve ser registrada de maneira clara no diário de obras, indicando o dia da concretagem, o dia da retirada da escora e o local em obra a que se refere tais dados.

- Inspeção e controle de qualidade

A CONTRATADA deverá realizar o controle tecnológico do concreto através de uma empresa especializada, contratada para esta finalidade, ou comprovar que possui estrutura adequada para realizar os ensaios atendendo todas as exigências das normas da ABNT correspondentes a cada ensaio.

O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle de qualidade previstos na ABNT NBR 12655/2015 – Concreto – Preparo, controle e recebimento.

Quando se tratar de concreto dosado em central, além dos requisitos da ABNT NBR 12655/2015, o concreto deve ainda estar de acordo com o que estabelece a ABNT NBR 7212/2012.

No controle da qualidade dos materiais componentes do concreto deve ser obedecido o disposto na ABNT NBR 12654/2015

Deverá ser executado rigoroso controle de tempo de utilização do concreto em função das distâncias e do transporte. A cada carga de concreto recebida deverá ser executado o “Slump Test”, de maneira a garantir a trabalhabilidade e o bom rendimento nos serviços de concretagem.

Os corpos de prova serão moldados de acordo com a NBR 5739:1994, com formas cilíndricas de 15x30cm. Serão moldados os corpos de prova em quantidade suficiente para a realização do controle estatístico por amostragem total, no mínimo aos 7 e 28 dias.

### Vigas Mistas

- Aspectos gerais

As vigas mistas resultam da associação de uma viga de aço com uma laje de concreto ou mista , cuja ligação é feita por meio dos conectores de cisalhamento (stud bolts Ø19mm, marca Ciser ou equivalente técnico), conforme figura 6.

Para efeito deste projeto, as vigas mistas foram consideradas escoradas. Assim, o componente de aço deve permanecer escorado até o concreto atingir 75% da resistência característica à compressão especificada.

Figura 6 – Detalhe do conector stud bolt e interface com a laje de concreto.

Os conectores de cisalhamento mecânicos permitem a transferência de forças longitudinais do aço para o concreto, além de resistir às forças transversais ao eixo do elemento.

Os conectores de cisalhamento devem ter altura que ultrapasse a face superior da pré-laje e que permita que sua cabeça fique toda acima da armadura de distribuição da laje.

As vigas serão executadas em Perfil de Aço Laminado tipo W 250x44,8 (44,8Kg/m).

As peças de estrutura metálica deverão ser protegidas com pintura Epóxi.

Tabela 1 – Sistema de pintura das estruturas metálicas.

| Tipo | Tinta | N demãos | *EPS p/ demão (μm) | *EPS Total (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundo | Primer Epóxi | 2 | 40 | 160 |
| Acabamento | Esmalte Alquídico | 2 | 40 |  |

* espessura seca

O primer deve ter afinidade com o substrato metálico (o aço). Por este motivo deve conter pigmentos anticorrosivos, e ser compatível com o acabamento. Deve ter alta qualidade, proporcionando boa resistência química e física como ótima aderência, dureza, flexibilidade, resistência à abrasão, etc. A tinta de acabamento deve ser esmalte sintético premium fosco à base de resina alquídica, de cor conforme projeto arquitetônico. Em ambas camadas, a segunda demão deverá ser aplicada com intervalo de tempo entre 16 e 72 horas, salvo recomendação do fabricante.

Atentar para expectativa de durabilidade média de 8 anos. O preparo da superfície deve ser rigoroso, através de jato abrasivo de granalha, conforme padrão SA 2.1/2 da SIS 05 59 00-67 (jato ao metal quase branco). A tinta deve possuir o menor teor de solventes possível e não conter metais pesados, como zarcão ou cromato de zinco, por exemplo.

As superfícies que se tornarão inacessíveis após a fabricação, com exceção das superfícies de contato, devem ser limpas e pintadas, de acordo com as especificações de pintura do projeto, antes de tal fato ocorrer.

- Transporte, recebimento e armazenamento de materiais

É de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado à obra deve ser acompanhado do pessoal e equipamento necessário à descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante, inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condições acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilização, armazenamento e segurança determinados pelo CONTRATANTE.

- Soldagem

Os conectores de cisalhamento serão instalados no perfil de aço por solda, antes da concretagem, assegurando dessa forma que os dois materiais que constituem a seção mista trabalhem como se fossem praticamente uma peça única.

A soldagem do conector à viga será por eletrofusão utilizando uma pistola especial controlada por temporizador (Figura 7). Na extremidade da peça está engastada uma esfera de fluxo sólido, que serve como desoxidante e estabilizador do arco de solda. Um anel cerâmico (tipo MB - Figura 8) delimita a área de soldagem.

Figura 7 – Soldagem por eletrofusão.

Figura 8 – anel cerâmico para soldagem.

Para a realização da soldagem, as superfícies devem estar limpas, isenta de água, óleo, incrustações e qualquer tipo de resíduo sólido.

Os anéis devem estar perfeitamente secos – a presença de água na região da solda provará vapores e fará a peça cerâmica “explodir”.

As superfícies a serem soldadas no campo devem estar isentas de materiais que impeçam a soldagem adequada ou que produzam gases tóxicos durante a operação de soldagem. Após a soldagem, tais superfícies devem receber a mesma limpeza e proteção previstas para toda a estrutura.

Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado no projeto.

Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário serão consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão ser lixados e vedados com massa epóxi.

Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos soldadores (CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica ou pneumática).

- Montagem

O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, ferramentas, equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive os relacionados à segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado.

Na montagem, a estrutura deve ser parafusada ou soldada com segurança, de forma que possa absorver toda a ação permanente, o vento e as ações de montagem.

Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, sendo aceito apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos.

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos parafusos. Não será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente indicado em projeto.

Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório.

A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm).

Todos os furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos manualmente.

Conforme indicado em projeto, as existem duas formas de fixação da viga a estrutura existente.

A primeira será a ligação da viga mista (W250x44,80) diretamente a uma viga de concreto armado da estrutura existente. A viga será aparafusada (4 furos de 21mm, utilizando-se parafuso ØE 19,5mm ASTM A325) à estrutura existente por meio de duas Chapas ASTM A36 (365x250 esp. 12,5mm), conforme detalhe de projeto.

O furo deverá ser realizado no diâmetro indicado em projeto, com uso de furadeira apropriada para concreto, sendo este preenchido com graute cimentício de alta resistência da marca Sika ou equivalente técnico.

A segunda opção de ligação poderá ser a ligação entre a viga e a alvenaria existente. Para isto será realizado um corte na alvenaria nas dimensões previstas em projeto, na qual será assentado um bloco de concreto nas dimensões 20x30x36,5cm, onde repousará a viga metálica. Esta será fixada ao bloco aparafusada (2 furos de 21mm, utilizando-se parafuso ØE 19,5mm ASTM A325) em uma chapa ASTM A36 365x250 esp. 12,5mm.

O furo deverá ser realizado no diâmetro indicado em projeto, com uso de furadeira apropriada para concreto, sendo este preenchido com graute cimentício de alta resistência da marca Sika ou equivalente técnico.

- Garantia

O fabricante deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos serviços.

- Inspeção

A CONTRATADA deve estabelecer métodos de controle de qualidade, dentro do rigor que julgar necessário, para garantir que todo o trabalho seja executado de acordo com a ABNT NBR 8800/2008. Além dos procedimentos de controle de qualidade do fabricante, o material e a qualidade do serviço devem ficar permanentemente sujeitos à inspeção por parte de profissionais qualificados, representantes do proprietário da obra. Se for requerida tal inspeção pelos representantes do proprietário da obra, esse fato deve constar nos documentos de licitação da estrutura.

Toda a inspeção por parte dos representantes do comprador, no caso a CONTRATADA, tanto quanto possível, deve ser feita na fábrica ou no local onde o trabalho está sendo executado. O fabricante deve cooperar com o inspetor, permitindo seu acesso a todos os locais onde está sendo executado o serviço. O inspetor do comprador deve estabelecer seu cronograma de inspeção de modo que sejam mínimas as interrupções do serviço do fabricante.

O material ou o serviço que não atende aos requisitos da ABNT NBR 8800/2008 será rejeitado pela FISCALIZAÇÃO independente do estágio da execução do serviço. O fabricante deve receber cópias de todos os relatórios de inspeção fornecidos ao comprador pela fiscalização.

A inspeção das soldas deve ser feita de acordo com os requisitos da AWS D1.1. A inspeção visual que for necessária deve ser especificada nos documentos de licitação e do projeto.

Quando forem necessários ensaios não destrutivos, o processo, a extensão, a técnica e os padrões de aceitação devem ser claramente definidos nos documentos de licitação e de projeto.

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as definições apresentadas no projeto executivo, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos.

Qualquer necessidade de modificação do projeto por motivo técnico ou executivo, a CONTRATADA deverá informar à FISCALIZAÇÃO através de registro no Diário de Obras. As alterações solicitadas somente poderão ser executadas após apreciação da solicitação por parte da FISCALIZAÇÃO, onde será consultado o projetista, e autorização registrada no Diário de Obras por escrito.

### Água fria

As instalações de água fria serão realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitário da água fria fornecido pela CONTRATANTE.

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve atender ao preconizado pela NBR 5626:1998.

As tubulações serão em PVC rígido, soldável, classe 15 da Tigre ou de marca equivalente técnico, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas. Nos pontos de conexão com os equipamentos, louças e metais, serão utilizadas conexões em PVC com reforço de latão (conexões azuis) nas extremidades. Todos os materiais utilizados nas instalações deverão ser de boa qualidade, novos, livres de falhas e em conformidade com as especificações técnicas.

O dimensionamento foi realizado pelo software comercial HYDROS V.4, da empresa AltoQi, utilizando-se como referência o cálculo das vazões e pressões disponíveis para definição dos diâmetros utilizados.

Ressalta-se que as tubulações serão todas embutidas. As tubulações de alimentação dos ramais que estiverem sobre o forro deverão estar presas por braçadeira ou por fita perfurada. As que estiverem sob o piso deverá estar sobre um colchão de 10cm e reaterrada por areia lavada.

Deverá ser utilizado como veda juntas, para conexões roscáveis, pasta do tipo: DOX, JOHN CRANE ou com fita TEFLON e adesivo. O uso de sisal com zarcão deverá ser evitado.

As torneiras e registros deverão seguir as especificações do projeto arquitetônico.

#### Recomendações executivas

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no projeto e confirmadas no local da obra.

As tubulações que atravessam os elementos estruturais somente serão permitidas quando previstas e detalhadas nos projetos executivos de estrutura em concreto e instalações hidráulicas, devendo ser observado as normas especificas a cada disciplina.

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos.

Os registros indicados em projeto devem ser instalados fechados. Deve-se vedar a extremidade dos tubos da instalação com fita veda-rosca, evitando o uso excessivo. Em seguida, deve-se rosquear o registro até que fique na posição desejada.

Os registros de gaveta devem ser usados como registro de manutenção, e não como controle do fluxo ou instalações em fim de rede. Deve sempre trabalhar totalmente aberto ou fechado. Essa informação deverá constar em destaque no manual do usuário.

Ao fazer a instalação de bolsa de ligação para vaso sanitário e engates flexíveis, deve-se fazer uso de fita veda rosca, sem exageros para não danificar a instalação. Do mesmo modo, não se deve exagerar no aperto das conexões, para evitar danos. Não utilize fita veda rosca nas extremidades que contém junta elástica, pois a vedação é obtida somente pelo anel.

Nos engates metálicos, deve-se passar a fita veda rosca somente na extremidade que tem rosca externa. Deve-se fazer a instalação da conexão com bucha de latão localizada na parede. Deve-se proceder à verificação do anel de vedação, se o mesmo está alojado corretamente na outra extremidade do engate flexível. Faça o rosqueamento na instalação e verifique se não há vazamentos. Instalar a canopla metálica para permitir o perfeito acabamento junto à parede.

Na tubulação para execução da soldagem as superfícies a serem soldadas devem estar devidamente lixadas, em seguida devem ser limpas com Solução Preparadora TIGRE ou equivalente técnico, para eliminar impurezas e gorduras. Após finalizado este processo, deve-se aplicar Adesivo Especial PVC/CPVC TIGRE, AMACO frasco ou equivalente técnico, distribuído de maneira uniforme. O encaixe deve ser feito promovendo uma leve rotação entre as peças de ¼ de volta até atingir a posição definitiva. O excesso de adesivo deve ser removido no momento do encaixe.

#### Inspeção das instalações de água fria

A CONTRATADA não poderá cobrir as instalações hidráulicas realizadas até a sua aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO. Ou seja, todas as tubulações deverão ser testadas antes da colocação dos forros e fechamento de paredes e pisos, quando estas forem embutidas.

Ao término da execução das instalações hidráulicas, a CONTRATADA deve informar o evento através de registro no Diário de Obras. Será então marcada vistoria de recebimento das instalações a ser executada obrigatoriamente pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. Nessa oportunidade serão verificadas todas conexões e o aspecto geral das instalações, onde será autorizado pela FISCALIZAÇÃO o início do ensaio de estanqueidade das tubulações, conforme previsto no item 6.3.3 da NBR 5626.

Após término da execução das instalações, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

Deverá ser registrado no Diário de obras as seguintes informações em relação ao ensaio de estanqueidade:

- data e horário do início do ensaio;

- pressão de ensaio adotada, conforme letra c) do item 6.3.3.3 da NBR 5626.

- equipamento empregado para aplicação de pressão;

- marca e modelo do manômetro utilizado;

- pressão inicial e final registrada no manômetro;

- resultado obtido.

Caso o ensaio não seja atendido, as falhas devem ser identificadas, corrigidas e o ensaio repetido até que seja satisfeita as condições exigidas por norma. O recebimento das instalações só será realizado após resultado satisfatório dos ensaios normatizados.

O cobrimento das instalações só poderá ser executado pela CONTRATADA após registro por parte da FISCALIZAÇÃO no Diário de obras de aceitação das instalações executadas devido ao atendimento ao ensaio de estanqueidade.

## INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações foram projetadas e dimensionadas, com a finalidade de: coletar as águas servidas e desenvolver o rápido escoamento dos despejos; fácil desobstrução, vedação dos gases nas canalizações; e evitar depósitos e vazamentos, encaminhando-os através das caixas de inspeção para a rede de esgoto cloacal existente na edificação.

A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as definições apresentadas no projeto executivo, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos.

Qualquer necessidade de modificação do projeto por motivo técnico ou executivo, a CONTRATADA deverá informar à FISCALIZAÇÃO através de registro no Diário de Obras. As alterações solicitadas somente poderão ser executadas após apreciação da solicitação por parte da FISCALIZAÇÃO, onde será consultado o projetista, e autorização registrada no Diário de Obras por escrito.

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve atender ao preconizado pelas normas NBR 8160:1999 e NBR 9651 (Tubo e Conexão de Ferro Fundido para Esgoto).

A CONTRATADA deve atentar as etapas fixadas pelo Anexo G da NBR 8160, onde a execução das instalações sanitárias são feitas em duas etapas. Primeiramente são executadas todas as tubulações e conexões, realiza-se então o ensaio com água ou ar. Apenas após o recebimento dessa etapa será feita a instalação dos aparelhos sanitários. O recebimento final será realizado após o ensaio final com fumaça.

Devem ser realizadas as instalações de esgoto conforme detalhamento específico de projeto. 	As tubulações de esgoto serão em PVC esgoto, fabricados de acordo com a Norma EB-608 da ABNT, de ref. “TIGRE” ou similar.

Nos locais indicados no projeto, onde o esgoto deve ser lançado em altas temperaturas, a tubulação será em ferro fundido, ref “linha predial tradicional”, da Saint-Gobain, nos diâmetros indicados no projeto.

O recobrimento mínimo das tubulações no solo será de 50 cm e nas áreas de tráfego de veículos serão envolvidos por uma camada de concreto.

Destaca-se que o projeto considera a execução de tubulação colada, de acordo com as descrições e especificações que acompanham o presente documento e que nenhuma alteração neste sentido deve ser realizada sem a anuência do responsável técnico por este projeto.

Qualquer necessidade de modificação do projeto por motivo técnico ou executivo, a CONTRATADA deverá informar à FISCALIZAÇÃO através de registro no Diário de Obras. As alterações solicitadas somente poderão ser executadas após apreciação da solicitação por parte da FISCALIZAÇÃO, onde será consultado o projetista, e autorização registrada no Diário de Obras por escrito.

### Ramais primários

Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos vasos sanitários, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção cloacal localizadas no terreno.

Essa tubulação será em PVC Ø100mm, inclinação mínima de 1%.

### Ramais secundários

Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos aparelhos sanitários, lavatórios e tanque, encaminhando os mesmos ao esgoto primário através de caixas sifonadas com tampa lisa, de Ø 50 mm

### Colunas de ventilação

A fim de assegurar a estabilidade dos fechos hídricos dos diversos desconectores e permitir o fácil escapamento dos gases das tubulações serão previstos tubos de ventilação e seus respectivos ramais.

Os tubos de ventilação (CV) e os ramais de ventilação terão diâmetro especificado no projeto.

Segundo a NBR 8160, a extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou a coluna de ventilação:

- não deverá estar situada a menos de 4,00 m de qualquer janela, porta ou vão de ventilação, salvo se elevada pelo menos 1,00 m das vergas dos respectivos vãos;

- deverá situar-se a uma altura mínima igual a 0,30 m acima da cobertura;

- deverá ser devidamente protegida nos trechos aparentes contra choques ou acidentes que possam danificá-la;

- deverá ser provida de terminal tipo chaminé, tê ou outro dispositivo que impeça a entrada das águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação

### Caixas sifonadas

As caixas sifonadas possuem dimensões internas de 60x60 cm. Deverão ser executadas em alvenaria de tijolo maciço espessura 10cm, “in loco” conforme as seguintes recomendações e detalhes de projeto:

- Argamassa mista de assentamento: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento por m³ de argamassa;

- Lastro de concreto simples: traço 1:4:8, cimento, areia e brita, espessura conforme projeto;

- Tampa de concreto aparente, moldada no local, traço 1:2,5:4, cimento, areia e brita, armada com malha de aço, DN=4,2mm, aço CA 60 B.

- Placa de concreto para divisão das câmaras, moldada no local, traço 1:2,5:4, cimento, areia e brita, armada com malha de aço, DN=4,2mm, aço CA 60 B.

O fundo de vala deve ser plano, regulado e apiloado.

O revestimento das paredes e fundo devem ser executados com adição de impermeabilizante à argamassa de amassamento com cimento queimado.

As tampas devem ser perfeitamente executadas e niveladas, garantindo perfeito ajuste às caixas, e possuir alça embutida para facilitar a remoção.

As caixas sifonadas foram criadas para coletar os despejos de limpeza de piso e drenos dos equipamentos das câmaras frias.

### Ralos, caixas

Caixas, ralos, tampas e grelhas

Os ralos e caixas serão de PVC, com diâmetro de 100mm, padrão comercial. Todas as tampas, grelhas de caixa de PVC e ralos deverão possuir tampas de aço inoxidável escamoteáveis.

Todos os lavatórios, tanques e cubas em bancadas terão a instalação de sifões com acabamento em aço inoxidável, marca de referência Deca, Docol, Celite ou similar.

Nos ralos e caixas sifonadas será utilizado dispositivo “anti-infiltração” da marca AKROS ou similar.

Recomendações executivas

No descarregamento das tubulações deve-se evitar quedas ao solo. Deve-se evitar instalar os tubos e conexões tensionados. Os tubos de PVC são afetados em sua cor pela ação intensiva e permanente de radiações ultravioletas ao longo do tempo.

A estocagem externa, não coberta, por período superior a seis meses, deve ser evitada. Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras. A primeira fileira devera estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder a 1,5 metros de altura.

O local de armazenamento deve ser coberto, com espaço suficiente para que o empilhamento não danifique as embalagens. No descarregamento deve ser evitado o lançamento das conexões ao solo.

No preparo do produto para a instalação deve se cortar o tubo no esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Lixar a ponta do tubo e bolsa da conexão por meio de uma lixa d’água para aumentar a área de ataque do adesivo. Limpar as superfícies a serem soldadas com Solução Limpadora Amanco ou equivalente técnico, para preparar as superfícies que serão soldadas. Verificar sempre o prazo de validade do Adesivo Plástico. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico Amanco ou equivalente técnico, nas superfícies tratadas.

Limpe com uma estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, especialmente a virola de encaixe do Anel de Vedação. Marque na ponta do tubo a profundidade da bolsa. Em seguida, encaixe corretamente o Anel de Vedação na virola da bolsa do tubo. Aplique uma camada de Pasta Lubrificante Amanco ou equivalente técnico, na ponta do tubo e na parte visível do Anel de Vedação. Introduza a ponta do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recue o tubo aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais dilatações.

Deverão ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulações, para evitar a penetração de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado tampões especiais ou caps.

No assentamento das peças, as caixas de inspeção devem estar umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo com declividade na razão 2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Deverão ter tampas de concreto com fechamento hermético, com profundidades variáveis.

Para execução de caixas e ralos prepare o local da instalação para que esteja isento de materiais pontiagudos, como pontas de ferro, restos de concreto, pedras, etc.

As aberturas das tubulações de entrada das caixas são realizadas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou por meio vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna.

Faça o arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta). Os furos não podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo, sob o risco de danificar o produto.

Solde os tubos de esgoto provenientes dos aparelhos sanitários, como lavatório, ralo de chuveiro, nessas aberturas. Utilize o Adesivo Plástico TIGRE ou equivalente técnico.

Posteriormente instale a tubulação de saída da caixa, na qual se pode optar tanto pela junta soldável, quanto pela junta elástica. Para prolongar a caixa sifonada DN 100, utilize o prolongamento e para prolongar o ralo articulado, usar o tubo DN 100.

Para instalação da grelha para caixas e ralos retire o produto da embalagem e acople no porta-grelha da caixa ou ralo.

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no corpo do produto.

Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de PVC do sistema de esgoto.

### Inspeção das instalações sanitárias

Conforme previsto pelo Anexo G da NBR 8160, as instalações sanitárias possui duas etapas de recebimento.

Ao término da execução das tubulações e conexões, a CONTRATADA deve informar o evento através de registro no Diário de Obras. Será então marcada vistoria de recebimento das instalações a ser executada obrigatoriamente pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. Nessa oportunidade serão verificadas todas conexões e o aspecto geral das instalações, onde será autorizado pela FISCALIZAÇÃO o início do ensaio  com água ou ar, conforme previsto no Anexo G da NBR 8160:1999.

Deverá ser registrado no Diário de obras as seguintes informações em relação ao ensaio de estanqueidade:

- data e horário do início do ensaio;

- método de ensaio: água ou ar;

- equipamento empregado para aplicação de ar;

- marca e modelo do manômetro utilizado para monitoramento da pressão;

- pressão inicial e final registrada no manômetro;

- resultado obtido.

Caso o ensaio não seja atendido, as falhas devem ser identificadas, corrigidas e o ensaio repetido até que seja satisfeita as condições exigidas por norma. O recebimento das instalações só será realizado após resultado satisfatório dos ensaios normatizados.

Após o recebimento das tubulações e conexões, a CONTRATADA deverá instalar os aparelhos sanitários e então será repetido o procedimento para o ensaio de fumaça.

A CONTRATADA deve informar o evento através de registro no Diário de Obras. Será então marcada vistoria de recebimento das instalações a ser executada obrigatoriamente pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. Nessa oportunidade serão verificada a correta instalação dos aparelhos sanitários e então será autorizado pela FISCALIZAÇÃO o início do ensaio  com fumaça, conforme previsto no Anexo G da NBR 8160:1999.

Deverá ser registrado no Diário de obras as seguintes informações em relação ao ensaio de estanqueidade:

- data e horário do início do ensaio;

- equipamento empregado para aplicação de fumaça;

- marca e modelo do manômetro utilizado para monitoramento da pressão;

- pressão inicial e final registrada no manômetro;

- resultado obtido.

Caso o ensaio não seja atendido, as falhas devem ser identificadas, corrigidas e o ensaio repetido até que seja satisfeita as condições exigidas por norma. O recebimento das instalações só será realizado após resultado satisfatório dos ensaios normatizados.

O cobrimento das instalações só poderá ser executado pela CONTRATADA após registro por parte da FISCALIZAÇÃO no Diário de obras de aceitação das instalações executadas devido ao atendimento aos ensaios de estanqueidade.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser realizada a alimentação através do quadro elétrico existente responsável pela alimentação atual do alojamento, já que as instalações deverão ser mantidas. O circuito de alimentação do novo quadro do mezanino deverá partir do quadro geral de baixa tensão instalado no alojamento por meio de eletrodutos de aço galvanizado rígidos de 1" de diâmetro, conforme projeto anexo.

Os eletrodutos deverão seguir o caminho indicado em planta.

As luminárias deveram ser fixadas em eletrocalhas conforme o projeto anexo .

Deverão ser instalados os seguintes equipamentos elétricos:

- 14 luminárias de LED com duas lâmpadas 32W, de acordo com projeto anexo.

- 6 tomadas hexagonais 2P+T 10A, indicadas em planta, conforme projeto anexo; e

- 2 tomadas hexagonais 2P+T 20A, indicadas em planta, conforme projeto anexo; e

- 3 interruptores paralelos,indicadas em planta,conforme projeto anexo; e

- 3 interruptores simples,indicadas em planta,conforme projeto anexo; e

Figura 6 - Luminária de sobrepor LED 2x18W a ser instalada .

### Disjuntores

Todos os disjuntores deverão ser identificados por meio de etiquetas de acrílico, com fundo preto e letras brancas, coladas à tampa interna do quadro e que indiquem o circuito protegido. Simultaneamente os condutores de cada circuito deverão ser identificados por meio de anilhas de PVC.

Os disjuntores tripolares, bipolares e monopolares para a proteção das redes elétricas de baixa tensão deverão ser conforme descrições a seguir:

Figura 7 - Modelo de Disjuntor

### Dispositivo Protetor de Surto

Deverão ser instalados dispositivos protetores contra surtos elétricos conforme normas IEC 61643, NBR 5410:2004/IEC 61663-2, grau de proteção IP 20 (proteção contra contatos diretos). Montagem em trilho DIN.

A instalação dos dispositivos protetores contra surtos elétricos deverá ser tal como mostra a figura abaixo:

Figura 8 – Instalação de Dispositivo Protetor contra Surto Elétrico

O quadro elétricos deverão possuir DPS com corrente nominal igual ao disjuntor de proteção geral.

A especificação dos DPS são as seguintes:

Classe segundo IEC 61643-1 III

Aplicação Entre Fase e PEN

Máxima Tensão de operação contínua (Uc) 350V

Nível de tensão residual < 1,5 kV

Tempo de resposta <25ns

Fusível de Backup NH 100A/500V(CA)

Temperatura de operação -40º to +80ºC

Grau de proteção IP 20

Para o quadro de distribuição geral utilizar modelo VCL 275 V, 90 kA Slim ou similar com corrente de descarga máxima Imax (8/20 s) 90kA e corrente de descarga máxima Iimp (10/350 s) 90kA.

Para o quadro de distribuição interno utilizar modelo VCL 275 V, 45 kA Slim ou similar com corrente de descarga máxima Imax (8/20 s) 45kA e corrente de descarga máxima Iimp (10/350 s) 45kA.

Protótipo comercial: Clamper, Siemens ou similar

Certificação INMETRO obrigatória.

Frequência: 50/60 Hz;

Sinalização de funcionamento através de sinalizador luminoso mecânico no frontal do dispositivo;

Figura 9  - Esquema geral de ligação

### Condutores Elétricos

Os Condutores elétricos deverão atender as seguintes especificações:

Condutores com isolação de 0,6/1KV

Compostos de fios de cobre nú com têmpora mole;

Encordamento classe 5;

Flexível;

Isolação de composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR;

Cobertura em composto termoplástico de PVC Flexível, sem chumbo, resistente a chama;

Temperatura de 90ºC em serviço contínuo, 130ºC em sobrecarga e 250ºC e, curto-circuito;

Não propagação e auto extinção de fogo;

Deve apresentar na parte externa de seu isolamento as seguintes informações: marca, seção nominal e norma da ABNT a que atendem

Cor preto, devendo a CONTRATADA identificar as extremidades com fita isolante colorida, conforme padrão de cores;

Em conformidade com a NBR NM 280 e NBR 7286;

Protótipo comercial: Eprotenax Gsette EPR 0,6/1KV, da PRYSMIAN.

### Caixas

Devem ser empregadas caixas de derivação:

- Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;

- Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores;

- Para dividir a tubulação em trechos não maiores do que 15m;

- As caixas de interruptores, quando próximas de alizares, serão localizadas a, sempre que possível, no mínimo, 10cm desses alizares;

- Diferentes caixas de um mesmo cômodo deverão estar perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

Deverá ser instalada uma caixa de passagem de sobrepor, de alumínio fundido, do tipo condulete, para cada ponto de derivação de circuito, para cada luminária, e para instalação dos interruptores e tomadas de uso geral.

### CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO:

- Fabricada de liga de alumínio-silício de alta resistência mecânica.

- Parafusos em aço, zincados eletroliticamente e bicromatizados.
Tampas intercambiáveis com outros modelos, equipados com tomadas, interruptores, etc.
Rosca BSP.

- Acabamento em pintura eletrostática epóxi-poliéster na cor cinza.

- TODAS as entradas não usadas deverão ser protegidas com tampões plásticos.

| Bitola | Dimensões (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | H |
| 1/2" | 92 | 50 | 50 | 20 |
| 3/4" | 92 | 50 | 50 | 20 |
| 1" | 115 | 60 | 60 | 25 |

Figura 10 – Dimensões dos Conduletes

Os conduletes deverão ter tampa cega, quando forem de passagem.

Quando com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a montagem desses dispositivos, se interruptores e tomadas de 100 x 50 mm (4" x 2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas deverão ser fixadas através das braçadeiras que fixam o eletroduto na alvenaria e não poderão ser furadas.

### Interruptores e Tomadas

Todas as tomadas deverão atender ao padrão brasileiro, definido pela norma NBR-14136 da ABNT, possuindo as seguintes características:

- Formato sextavado;

- Três pinos redondos;

- Tensão de isolação de 250 V.

Figura 11 - Padrão de Tomada

Todas as tomadas de uso geral (TUG) deverão ter capacidade para 20A.

Os interruptores deverão ser instalados nas caixas de passagem, satisfazendo às seguintes características básicas:

1. Tecla em plástico isolante antichama resistente a 850ºC conforme ensaio do fio incandescente, item 24.1.1 da norma NBR 6527/00 - Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga;

2. Corpo em plástico isolante resistente a 650ºC conforme ensaio do fio incandescente, item 24.1.1 da norma NBR 6527/00 - Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga;
 	3. Módulo em plástico isolante antichama resistente a 850ºC conforme ensaio do fio incandescente, item 24.1.1 da norma NBR 6527/00 - Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga;

4. Tensão de operação de 250 V;

5. Corrente elétrica nominal de 6A.

## ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO

### Paredes de alvenaria

As paredes deverão obedecer às dimensões do projeto arquitetônico. Modificações que se façam necessárias serão decididas junto à FISCALIZAÇÃO. As paredes deverão apresentar superfície uniforme e plana, sem ressaltos ou falhas, apresentando alinhamentos e prumos perfeitos.

Para as paredes constituídas de bloco cerâmico, estas deverão ser executadas atendendo o preconizado na NBR 8545. Deverão ser utilizados blocos cerâmicos com 6 furos, de 1ª qualidade, nas dimensões 090X140X190 mm. Os tijolos deverão se enquadrar nas NBR 6461, 7171 e 8042

Nas paredes indicadas com espessura acabada de 15 cm, deverão ser executadas alvenarias de tijolos assentados em ½ vez (em pé), conforme figura abaixo.

Nas paredes indicadas com espessura acabada de 20 cm, deverão ser executadas alvenarias de tijolos assentados em 1vez (deitados), conforme figura abaixo.

Nas paredes indicadas com espessura acabada de 25 cm, deverão ser executadas alvenarias duplas de tijolos assentados em ½ vez (em pé).

Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2:8 (cimento, cal e areia média) em massa. O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto à trabalhabilidade.

Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua, com que se cobrirá os furos dos blocos e se impedirá que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte deverão ser assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarração dos blocos.

O serviço deve ser iniciado preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco corresponderá à espessura da alvenaria.

Deverá ser mantida a espessura das juntas de 10 mm entre os blocos, completamente cheias. Recomenda-se o uso de bisnaga ou palheta para aplicação da argamassa.

O assentamento deve ser feito de tal forma que a parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada.

As ligações da estrutura com os pilares de concreto armado serão efetuadas com o uso de telas metálicas eletrossoldada fixadas com finca-pino.

Devem ser deixados vãos para portas e janelas conforme medida e localização especificadas no projeto.

Todas as alvenarias serão reforçadas com a introdução de elementos estruturais (tais como pilaretes, cintas, vergas, etc) segundo os seguintes critérios:

- Todos os vãos terão, em sua parte superior e inferior, vergas pré-moldadas de concreto armado (10x10cm), com apoio de 30 cm para cada lado e ferragem mínima de 80 (oitenta) kg/m3. Quando a distância entre aberturas for inferior a 1,00 m as vergas serão contínuas. Nos casos em que os pilares estejam próximos dos vãos das esquadrias, a armadura das vergas será solidarizada a uma espera deixada nos pilares;

- Quando não houver indicação no projeto de estrutura, as alvenarias serão reforçadas com pilaretes quando estas ultrapassarem comprimento de 5 m. e com cintas de amarração quando ultrapassarem altura de 3 m.

- As paredes indicadas em plantas deverão ter cintas de concreto;

Os elementos estruturais de reforço das alvenarias serão executados em concreto com traço ensaiado e controlado com 25 MPa.

#### Cuidados na execução das alvenarias

No assentamento dos tijolos, dever-se-ão observar atentamente as seguintes instruções:

- Pouco antes do assentamento, o tijolo deverá ser molhado para garantir a aderência, eliminando o pó que envolve o tijolo e impedindo a absorção da água da argamassa;

- Perfeito prumo e nível na disposição das diversas fiadas. Recomenda-se verificá-los a cada 3 ou 4 fiadas, com nível de bolha e fio de prumo, respectivamente;

- Desencontro de juntas para que a amarração seja perfeita, evitando a “sorela” (superposição de juntas);

- Saliências maiores que 4,0 cm, deverão ser previamente preenchidas com os próprios tijolos da alvenaria, sendo vetado, o uso da argamassa;

- Não cortar tijolo para formar espessura de parede;

- Atingindo-se a altura de 1,50 m, prever a utilização de andaimes.

- As aberturas de sulcos nas alvenarias para embutimento das instalações devem ser feitas com discos de corte ou com ponteiros e talhadeiras e só devem ser iniciadas após a execução do travamentodas alvenarias.

#### Fixação de alvenaria (encunhamento)

A fixação de alvenaria deve ser executada com argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação.

As paredes deverão ser interrompidas 15 cm abaixo das vigas e lajes, ficando o arremate final (aperto) da alvenaria para ser feito 8 (oito) dias após a sua execução, com o assentamento da última fiada e acabamento com argamassa expansiva (cunhas). Deve-se executar o preenchimento completo do vão entre a alvenaria e a estrutura de concreto armado com o auxílio de uma bisnaga.

#### Cinta de amarração

As cintas de amarração deverão ser moldadas in loco em todos os locais indicados em planta.

O concreto utilizado deverá ter Fck de 20 MPa, com traço de 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco). As cintas de amarração deverão ser armadas conforme detalhamento no projeto, na falta desse deverão ter no mínimo 2 barras de aço CA-50 com diâmetro de 8,0 mm.

#### Vergas e contravergas

Os peitoris dos vãos de janelas, bem como a parte superior desses vãos de janelas e portas serão compostos por vergas em concreto armado pré-moldadas com seção mínima de 10 cm x 10 cm e comprimento que ultrapasse em 30 cm o comprimento do vão, com ferragem mínima de 2 barras de 8.0mm de diâmetro de CA-50.

### Paredes em gesso acartonado

As chapas de gesso acartonado deve ter 12,5 mm de espessura. A borda das chapas deve ser do tipo rebaixada. As chapas deverão ser estruturadas por perfis metálicos, conforme apresentado na figura abaixo.

Os cortes e ajustes das guias devem ser realizados com emprego de tesoura para perfis metálicos que é o equipamento específico para esse fim.

Todas as faces das guias em contato com teto e piso devem receber aplicação da fita de isolamento reforçada com lâmina de metal.

Deve-se ter o cuidado de identificar e executar todas as instalações elétricas e de cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necessária, antes do fechamento das paredes.

#### Fixação das chapas de gesso

Os perfis de aço galvanizado devem ser fixados distantes um do outro no máximo 60 cm. As emendas das guias devem ser sempre de topo, e nunca sobrepostas.

A fixação do montante em paredes existentes deve ser feita sempre com parafuso (metal-metal).

A fixação dos montantes com as guias deverá ser realizada por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos.

As chapas de gesso acartonado devem ser fixadas na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa.

Caso seja necessário fazer algum corte nas placas, deverá ser marcado o local de recorte e então utilizar um estilete. O estilete deverá ser passado pressionando sobre um dos lados da chapa; depois deve-se dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa.

#### Acabamento das juntas

Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, deverá ser aplicada uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas.

A massa de rejunte deve ser em pó específica para Drywall, a base de gesso a ser preparada com adição de água e deve ser de secagem rápida.

Após o tratamento, deverá ser colocada a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta com o auxílio de uma espátula, pressionando firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

Por fim, deverá ser aplicada mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.

Também deverá ser aplicada uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.

## REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

### Chapisco

Os revestimentos de argamassa serão iniciados depois de terminados os trabalhos de aperto (encunhamento) das paredes (no mínimo 14 dias), assentamento das tubulações e taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulações deverá ser precedido de envolvimento com tela de estuque a fim de evitar trincas posteriores por decorrência de movimentações térmicas dos mesmos.

Será aplicado o chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 sobre todas as superfícies de alvenarias, vigas, faces dos pilares e lajes de forro.

Todas as superfícies deverão ser adequadamente molhadas (sem saturação) antes do início do chapisco.

A argamassa preparada para o chapisco deverá ser com traço 1:3 de cimento e areia média e não será permitida a adição de cal na argamassa do chapisco.

A aplicação deverá ser feita de baixo para cima em todos os paramentos verticais internos e externo das alvenarias e estruturas. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Deverão ser curados durante 3 dias com aspersão de água.

### Emboço paulista (massa única)

O reboco deverá ser iniciado após completa cura da argamassa de assentamento e chapisco de alvenarias, respeitando o tempo mínimo de 3 dias após o término da execução do chapisco.

Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura mínima de 25 mm, sarrafeados com régua de alumínio. Espessuras superiores a 35 mm deverão ser aprovados e liberados pela FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser aplicada a massa única (emboço desempenado) com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 sobre chapisco em todas as superfícies de alvenarias, vigas, faces dos pilares e lajes de forro.

### Revestimento cerâmico

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, as paredes serão revestidas com peças cerâmicas. Deverão ter absorção menor ou igual a 0,5%, serão 30x60cm, retificado, monolítico ou massa única, de 1ª qualidade, classe A, cor branca e bege (conforme indicação no projeto) e acabamento acetinado. Marca de referência Portobello, Linha White Home, Cetim Bianco ou similar..

Antes da aplicação, toda a cerâmica deverá ser submetida à apreciação da FISCALIZAÇÃO.

A autorização para assentamento da cerâmica aprovada se dará por registro em Diário de Obras.

As peças devem ser assentadas necessariamente com argamassa de cimento colante  tipo ACIII, marca de referência QUARTZOLIT ou similar.

A cerâmica cortada para a colocação de peças de acabamento (cabides, porta-toalhas, porta-papel, caixas de tomadas, interruptores, etc), não poderá apresentar trincas, rachaduras ou emendas.	O assentamento das peças deve-se respeitar a paginação apresentada no projeto. Na ausência desta deve-se sempre iniciar o assentamento de baixo para cima e das entradas principais do cômodo para seu interior, deixando recortes para os cantos internos e superiores. Outros detalhes de assentamento devem ser observadas na prancha de ampliações fornecidas no projeto arquitetônico.

Em caso de dúvida, a CONTRATADA deve solicitar a FISCALIZAÇÃO orientações de como proceder o assentamento das peças.

As placas deverão ser cuidadosamente escolhidas no canteiro de obra quanto à qualidade, dimensões e desempenho. Deverão ser rejeitadas todas as peças que apresentarem defeitos na superfície, discrepância de bitola ou dimensões ou empeno. As placas devem ser assentadas obedecendo ao gabarito e as linhas nas duas direções. Deverão pertencer à um mesmo lote.

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA 5% da quantidade de cada tipo de porcelanato executado para fins de reposição. As peças para reposição deverão ser adquiridas no mesmo lote das que foram executadas, de forma a não apresentarem diferença de tonalidade.

### Procedimento de assentamento de cerâmica

Deve-se aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada (3 dias após execução do chapisco), com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de  abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Deve-se então aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

Para o assentamento da peça cerâmica deve-se observar a direção dos cordões e posicionar a peça afastada por um cordão de sua posição final. Ao pressionar a peça para sua fixação deve-se deslizar a peça para posição final rompendo os cordões da argamassa colante. Essa é tapa é essencial para garantir a boa execução do serviço. O procedimento pode ser observado na figura abaixo.

Para complementar a fixação, após o posicionamento da peça pode-se comprimir manualmente ou aplicar pequenos impactos com martelo de borracha.

Para garantir a espessura de juntas especificadas no projeto e o correto nivelamento a CONTRATADA deverá utilizar espaçadores para o assentamento das peças.

O excesso da argamassa deverá ser removido imediatamente, evitando sua secagem em cima dos bordos da peça.

É essencial que 100% do tardoz da placa esteja preenchido com argamassa colante, uniformemente distribuída. Caso a técnica seja executada de maneira incorreta, a peça não ficará bem presa e poderá se soltar ao longo do uso. Portanto a CONTRATADA deve eventualmente verificar a verificação das peças e garantir que o assentamento está sendo bem executado. Conforme indicado nas figuras abaixo.

A FISCALIZAÇÃO poderá fazer a inspeção em qualquer momento durante a execução ou depois de sua finalização, sendo plotada a execução inadequada a CONTRATADA deverá remover todo o lote em execução ou finalizado e refazer nas condições corretas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

O  rejuntamento com pasta pré-fabricada, nivelado e aprumado.

Deverá ser utilizado Rejunte cimentício colorido para porcelanatos com acabamento extraliso, referência: rejuntamento para porcelanato quartzolit Weber ou similar.

Para o porcelanato branco deverá ser utilizado o rejunte na cor cinza platina e para o bege deve ser utilizado o rejunte palha, conforme indicado nas figuras abaixo:

O espaçamento deve ser o especificado em projeto, ou na ausência desse entre 1,5 e 2 mm. Porém a CONTRATADA deve conferir se o espaçamento está coerente com a peça que irá empregar.

Em hipótese alguma poderá ser assentadas peças com rejuntamento inferior ao indicado pelo fabricante da cerâmica. Em caso de conflito com o especificado em projeto a CONTRATADA fica obrigada a notificar a FISCALIZAÇÃO, para que esta autorize a modificação conforme for necessário. O descumprimento desta especificação implicará na exigência de remoção e reassentamento do revestimento, à custas da CONTRATADA.

Deverá ser aguardado no mínimo 72 horas após o assentamento das peças cerâmicas para aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.

Imediatamente após a aplicação do rejunte deve ser feita a limpeza da área com pano umedecido, evitando o endurecimento da argamassa que exigiria remoção mecânica a qual pode danificar as peças.

## PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E DEGRAUS

### Piso de porcelanato e cerâmico

Deverá ser executado piso porcelanato nos locais indicados no projeto arquitetônico. O porcelanato deverá ter absorção menor ou igual a 0,5%, serão 60x60cm, retificado, monolítico ou massa única, de 1ª qualidade, classe A, classe de uso 6 (PEI VI), cor bege e cinza (conforme indicação no projeto) e acabamento acetinado. Marca de referência Portobello, Linha White Home, Cetim Bianco ou similar.

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverá ser instalada cerâmica com dimensões de 30x30cm (formato nominal), de 1ª qualidade, classe A, PEI IV, na cor branca, acabamento acetinado.  Marca de referência Eliane, dimensões 31x31cm, linha Rústico Bahia, cor Bahia White, acabamento acetinado.

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA 5% da quantidade de cada tipo de porcelaanto executado para fins de reposição. As peças para reposição deverão ser adquiridas no mesmo lote das que foram executadas, de forma a não apresentarem diferença de tonalidade.

Antes da aplicação, toda a cerâmica deverá ser submetida à apreciação da FISCALIZAÇÃO.

A autorização para assentamento da cerâmica aprovada se dará por registro em Diário de Obras.

O assentamento das peças deve-se respeitar a paginação apresentada no projeto. Na ausência desta deve-se sempre iniciar o assentamento das entradas principais do cômodo para seu interior, deixando recortes para os cantos internos. Outros detalhes de assentamento devem ser observados na planta de ampliações fornecidas no projeto arquitetônico.

Em caso de dúvida, a CONTRATADA deve solicitar a FISCALIZAÇÃO orientações de como proceder o assentamento das peças.

As peças devem ser assentadas necessariamente com argamassa de cimento colante tipo ACIII, marca de referência QUARTZOLIT ou similar.

O contrapiso que receberá a cerâmica deverá estar regularizado, limpo, isento de pó, óleo, graxas ou restos de obra. Caso as superfícies não estejam limpas deverá ser providenciada a limpeza com jateamento de água ou mesmo o apicoamento das superfícies.

O procedimento deve ser o mesmo que o revestimento cerâmico para as paredes. Acrescenta-se apenas que deve ser aplicada uma camada de argamassa colante no tardoz da peça antes de sua colocação e quebra dos cordões de argamassa. A verificação da técnica através da remoção e observação do espalhamento da argamassa na peça deve ser realizada pela CONTRATADA frequentemente, garantindo a correta execução do assentamento.

A FISCALIZAÇÃO poderá fazer a inspeção em qualquer momento durante a execução ou depois de sua finalização, sendo plotada a execução inadequada a CONTRATADA deverá remover todo o lote em execução ou finalizado e refazer nas condições corretas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

Deverá ser utilizado Rejunte cimentício colorido para porcelanatos com acabamento extraliso, referência: rejuntamento para porcelanato quartzolit Weber ou similar.

Para o porcelanato cinza deverá ser utilizado o rejunte na cor cinza ártico ou cinza outono e para o porcelanato bege deve ser utilizado o rejunte corda, conforme indicado nas figuras abaixo:

O espaçamento deve ser o especificado em projeto, ou na ausência desse entre 1,5 e 2 mm. Porém a CONTRATADA deve conferir se o espaçamento está coerente com a peça que irá empregar.

### Piso de madeira

Deverá ser realizado a recolocação de assoalho, lixamento, rejunte PU e aplicação de Laca Poliuretana nos pisos de madeira do terceiro pavimento nas salas da secretaria e sala da seção técnica (projetos e obras). O processo devera ser feito nas seguintes etapas:

  - Raspagem preliminar de desengrosso, com máquina apropriada, utilizando-se lixa grana 16 por toda a superfície do piso. Após isso, é feita a raspagem mais fina com lixa grana 36. A raspagem final é feita com lixa grana 50. Não é recomendado o uso de água ou óleo (diesel) para facilitação do processo de raspagem, ou seja, a raspagem é feita a seco. Nos cantos de piso e emendas de rodapé, a raspagem é feita com lixadeira portátil de beiral ou raspilha.

  - Calafetação

A massa de calafetar deverá ser massa acrílica especial para calafetação em madeira, como a Massa F.12 Viapol ou outra similar. A cor da massa deverá ser compatível com as tábuas instaladas, para tanto devem ser apresentadas amostras a administração para aprovação antes da execução do serviço. A massa deverá ser aplicada em todo o piso e não apenas nas juntas e emendas. Sua aplicação pode ser feita com espátula ou desempenadeira. Recomenda-se lixar logo que se observe a secagem. Os rejuntamentos estreitos em assoalhos (até 2 mm) são geralmente calafetados com uma demão, aplicada com espátula. Para os rejuntamentos mais largos deverão ser feitos com um repasse, ou seja, em mais demãos, de forma a obter-se o nivelamento da superfície.

  - Aplicação de resina (primeira demão)

Aplicação da primeira demão de resina (ou verniz, conforme cada caso), que permitirá a aderência das demais ao piso pré-raspado. A resina dessa demão é diluída em pequenas quantidades, com álcool ou tíner, para facilitar a penetração do composto nos veios da madeira. A aplicação é feita em toda a extensão do piso com rodo de borracha rígida. Após a secagem, é feito um lixamento manual ou com máquina, com lixa grana 80, preparando a superfície para a segunda demão base.Essa primeira demão, para diversos produtos de acabamento disponíveis no mercado, pode ser feita com primer específico para cada tipo de produto, conforme recomendações do fabricante.

  - Aplicação de resina (segunda demão ou primeira demão sobre o primer)

Aplicação do composto (resina ou verniz) menos diluído. Essa demão é aplicada com rolo de lã de carneiro rebaixado ou com escova de pelo própria para esse fim. O ambiente deve estar limpo de pó e outras impurezas suspensas no ar, com proteção debaixo de portas ou em janelas para evitar a entrada de ar frio, que prejudica a catalisação da resina ou verniz. Após a secagem dessa demão, recomenda-se um novo lixamento com lixa grana 100 ou 120 para a última demão de acabamento. Esse lixamento pode ser feito manualmente ou com máquina leve (enceradeira industrial adaptada para essa finalidade).

  - Aplicação de resina (demão final)

Com o ambiente limpo e protegido, aplica-se o composto puro (apenas com o catalisador) com rolo de lã ou escova de pelo. A aplicação é realizada contra a luz, para permitir que o aplicador repasse possíveis falhas de preenchimento, formando uma película mais uniforme.

  - Manutenção

Orientações de como realizar a manutenção deverão ser entregues por escrito à administração na forma de Manual de Operação e Uso do Piso, que deverá atender o prescrito nas normas da ABNT NBR 14037 e NBR 5674. Incluindo, no mínimo, a frequência e procedimentos de manutenção, recomendações sobre a utilização de panos limpos e secos, ou umedecidos (bem torcidos) e destacando que não se devem utilizar removedores, querosene ou outro tipo de produto químico. Qualquer outro procedimento de manutenção necessário para o bom desempenho do piso e restrições quanto ao uso deverão ser incluídos do citado manual. Caso seja necessário utilizar a garantia do serviço, a alegação de mau uso só será considerada quanto às recomendações de uso que constarem no Manual de Operação e Uso do Piso.

### Contrapiso

Os contrapisos terão espessura de 2 cm e serão executados em toda área que receberá novo revestimento de piso. Previamente a execução do contrapiso deverá ser feita a remoção do contrapiso existente.

O novo contrapiso irá garantir a regularização da superfície, corrigindo desníveis, garantindo a planicidade e o encontro nivelado com demais ambientes.

Devem ser constituídos de argamassa com traço 1:3 (cimento e areia). Para áreas superiores a 50m² deverá ser utilizado juntas de dilatação a cada quadrante de 150x150cm, em todo o ambiente, sendo os mesmos concretados em “xadrez” com intervalos mínimos de 3 dias.

Deve ser retirado da superfície em que será executado o contrapiso todo material estranho, tais como restos de forma, pregos, restos de massa, etc.

O nível do piso acabado deve ser definido por tiras mestras. Caso esteja previsto caimento no projeto arquitetônico ele deverá rigorosamente aplicado na execução do contrapiso.

As mestras indicarão o ponto de menor espessura do contrapiso.

Varrer a camada sob o contra piso e molhá-la a fim de evitar a absorção da água da argamassa pela superfície da base.

Sobre a base aplicar uma nata de cimento, com o objetivo de aumentar a aderência, espalhando-a em seguida com o uso de vassoura de piaçava.

Espalhar a argamassa do contrapiso (consistência de farofa) nas áreas delimitadas pelas juntas, espalhando em seguida o material por toda a área e compactando com o uso da colher de pedreiro.

Em seguida deve-se sarrafear a argamassa, observando-se os níveis previamente definidos, devendo ser nivelado a laser e sua superfície ser mantida áspera para proporcionar aderência ao revestimento a ser aplicado.

Após se obter o nivelamento e compactação do contrapiso, retiram-se as mestras preenchendo-se os espaços com argamassa.

Efetuar cura com aspersão de água por pelo menos 03 dias consecutivos, durante os quais deverá se evitar o trânsito no local.

Após a execução a FISCALIZAÇÃO irá inspecionar o contrapiso e verificar os desníveis executados, caso haja alguma pendência na execução a CONTRATADA deverá executar as correções o mais breve possível.

### Soleiras

A CONTRATADA deverá executar soleiras conforme indicado no projeto arquitetônico.

#### Soleiras

As soleiras deverão ser executadas, em todas as portas externas, nas portas onde houver mudança no tipo de revestimento de piso entre os ambientes, ou ainda quando indicados nas pranchas de paginação de piso do projeto arquitetônico.

A soleira deverá ser em todo o vão da abertura (porta), incluindo o trecho sob a guarnição (caixilho) de esquadrias.

Para as portas com mudança de piso necessariamente será utilizada soleira de granito do tipo cinza andorinha, com 2 cm de espessura, conforme imagens abaixo. Nos trechos com desnível, a soleira deverá ser projetada para fora com 1,5cm em balanço (com a finalidade de criar-se uma pingadeira).

Na portas em que não há mudança de piso as soleiras deverão ser executadas com o mesmo revestimento, tomando-se o cuidado para alinhar as juntas da soleira com o piso.

### Rodapés

Nos locais indicados para receber o piso de porcelanato e revestimento liso nas paredes, serão executados rodapés em porcelanato nas mesmas especificações do piso, com altura de 7 cm.

Os rodapés deverão ser executados do mesmo material do piso, com a borda boleada e superfície com acabamento polido, na mesma cor do piso lindeiro, seguindo a paginação, com altura de 7 (sete) cm.

As juntas dos rodapés deverão coincidir com as juntas do piso e feitas com mesmo rejunte adotado para o piso.

## ESQUADRIAS E FERRAGENS

Todas as esquadrias devem ser fornecidas e montadas completas, incluindo dobradiças, fechos, baguetes, placas de arremate, contramarcos, vedações, etc.

As esquadrias deverão ter dispositivo que permita a drenagem de água que porventura possa penetrar no interior dos perfis.

A esquadria deverá ser perfeitamente esquadrejada e deverá ter todos os ângulos de emenda, quando soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

Todas as janelas e portas devem ser instaladas conforme indicado na prancha 5/11 do projeto arquitônico. As medidas de espessura de paredes e vãos para esquadrias devem ser conferidas in loco antes da fabricação e instalação das mesmas.

Tanto as portas como janelas deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO previamente a sua instalação, cabendo a CONTRATADA informar via registro de obras a disponibilidade das peças para inspeção. Na inspeção serão verificadas as condições das peças, garantindo que não existem elementos tortos, empenados ou com defeito.

Somente após aprovação das esquadrias, via registro no Diário de obras, a CONTRATADA poderá realizar a instalação destas. O descumprimento dessa determinação poderá implicar na remoção, sem ônus para CONTRATANTE, da esquadria caso seja identificada qualquer problema quanto a qualidade do material.

As esquadrias após serem instaladas serão submetidas à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'água sob pressão.

O ensaio deverá ser agendado junto à FISCALIZAÇÃO, devendo ser registrado no Diário de obras se o resultado foi satisfatório ou não. Fica facultado a CONTRATADA realizar testes prévios para antecipar as correções necessárias. As esquadrias só serão consideradas aceitas após registro no Diário de obra por parte da FISCALIZAÇÃO.

### Janelas

#### Janelas de alumínio

As esquadrias em alumínio serão em material anodizado, de boa qualidade, sendo as externas na cor bronze e as internas com pintura eletrostática na cor branca, de acordo com o projeto. Os dispositivos de funcionamento (comandos, dobradiças etc) deverão ser fixados na estrutura das mesmas antes dos seus assentamentos, os quais serão realizados por meio de buchas e parafusos, obedecendo os vãos especificados para cada caso.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser  distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento. Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.

Alumínio: deverão ser utilizados na fabricação perfis de liga de alumínio extrudado, ABNT 66050, próprio para anodização.

Gaxetas: serão todas de etilo-propileno (EPDM) em composição adequada, para proporcionar a dureza necessária para cada aplicação. Serão fornecidas pelo fabricante.

Chumbadores e parafusos: os chumbadores serão de aço, previamente fixados na alvenaria ou no concreto. Os parafusos para ligação entre as peças de alumínio deverão ser liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento a alta temperatura. Os parafusos para a ligação entre alumínio e aço serão de aço-cádmio, aço zincado ou latão. Todos os parafusos deverão ser protegidos por verniz especial para evitar a oxidação do material.

Massa de vedação: A massa de vedação, a ser empregada em todas as juntas de requadração ou partes com risco de infiltração, deverá ser a base de borracha de silicone.

Isolantes: Deverá ser rigorosamente evitado o contato direto entre peças metálicas e peças de alumínio. O isolamento deverá ser feito através da pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, betume ou metalizante a zinco. Qualquer outro processo somente poderá ser usado após expressa aprovação da FISCALIZAÇÃO.

#### Contramarcos:

A correta execução e assentamento dos contramarcos, repercutirá na qualidade final das esquadrias de alumínio. Alguns cuidados e procedimentos básicos devem ser adotados para a obtenção de um bom resultado como:

- Controle na uniformidade de medidas dos contramarcos em um conjunto de peças de mesmas dimensões, evitando variações que acarretarão funcionamento inadequado das esquadrias, assim como maiores custos de instalação;

- Fechamento do quadro do contramarco, com a colocação de vedante de silicone nos vértices, pontos mais vulneráveis à infiltrações;

- Assentamento dos contramarcos com o auxílio de gabaritos de metalon (tubos de ferro de 50x30mm com parede de 1.2mm), evitando deformações e sobretudo garantindo o esquadro dos vãos.

- Evitar o uso de gabaritos de madeira.

Os contramarcos confeccionados em alumínio têm coeficiente de dilatação diferente do apresentado pelo substrato onde são assentados. Por comportarem-se de forma diferente, é fundamental para a obtenção de estanqueidade, a aplicação de um mastique flexível no ponto de junção entre o contramarco e o material de revestimento.

### Portas

#### Portas de madeira

Todas as portas deverão ser instaladas completas, com batente, alizares, 3 dobradiças, e fechadura com maçaneta.

As portas serão fornecidas com toda a guarnição, incluindo batentes, vistas, dobradiças, fechaduras e trincos. Os batentes serão em madeira maciça de lei, essência de cambará, cedrinho ou itaúba e deverão ser afixados com espuma expansiva apropriada para fixação de esquadrias.

As madeiras serão perfeitamente secas, isentas de quaisquer marcas de brocas, nós, presença de alburno ou outros defeitos que alterem a sua durabilidade, resistência ou aparência.

As portas de madeira serão lixadas e devem receber fundo preparador e pintura na cor branca.

### Ferragens

O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para as dobradiças e fechaduras, terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas. Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras será preto. As maçanetas das portas serão colocadas a 1,00 m do piso acabado. As dobradiças das portas deverão ser, no mínimo, em número de três para cada folha.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferenças de nível perceptível à vista. Não será permitida a utilização de pregos na fixação das ferragens.

As ferragens deverão obedecer, rigorosamente, quanto a sua especificação localização, o projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Nas portas destinadas ao WC das Pessoas com Deficiência (PCD), haverá barra horizontal na altura especificada no projeto.

As dobradiças para as portas serão em aço inox polido, 3 unidades por porta, com rolamento em aço e lubrificação permanente, dimensões 3x3”,MODELO: 3530 de fabricação PADO ou similar.

Todas as ferragens deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes de sua colocação, quando serão apreciadas quanto à precisão do funcionamento de seu mecanismo e à qualidade do acabamento.

As ferragens não deverão receber pintura.

### Guarda corpo e corrimão

O guarda corpo da escada será formado de ferro galvanizado com corrimão de tubo de aço galvanizado.

Os corrimões serão em aço galvanizado com costura (solda longitudinal), classe média. Os tubos deverão formados com rosca BSP e protegidos com tampa de polietileno.

## ESCADA METÁLICA

A escada metálica em L, com patamar em leque, conforme projeto, para alto tráfego. Os degraus serão em chapa dobrada lisa com revestimento em alumínio antiderrapante. O gradil e o corrimão são em tubos cilíndricos de ferro, a altura de 1,1m, com pintura em esmalte sintético, sendo que o primeiro deve ter diâmetro mínimo de 40 mm, e o segundo diâmetro mínimo de 80 mm. A largura da escada será de 0,70m, tal como consta no projeto arquitetônico.

## VIDROS E ESPELHOS

### Espelhos

Serão fornecidos e instalados espelhos de cristal em frente aos lavatórios. Os espelhos terão largura igual à largura das bancadas em granito dos lavatórios e 90cm de altura.

Os espelhos serão lisos, com espessura uniforme de 6mm, de procedência conhecida e de qualidade adequada aos fins a que se destinam, sem manchas e bolhas.

o espelho terá moldura em alumínio e deverá ser instalado com inclinação de 10º em relação à parede.

Os espelhos deverão ter uma moldura em alumínio e compensado de 6 mm plastificado colado

### Vidros

Os vidros das novas esquadrias deverão ser incolores e lisos.  A espessura deverá ser de acordo com o tamanho da folha de vidro aplicada em cada esquadria, normalmente nas janelas deverá ser utilizada espessura de 4 (quatro) mm.

Os vidros deverão ser de qualidade adequada ao fim a que se destinam, não deverão apresentar manchas, bolhas ou qualquer outra imperfeição.

O assentamento será efetuado com massa plástica de vedação, proveniente da mistura em partes iguais de mastique plasto-elástico.  Ao término da instalação as esquadrias deverão estar perfeitamente estanques..

Os serviços de vidraçaria serão executados de acordo com as especificações do projeto arquitetônico, detalhamentos e conforme a norma NBR 7199/1989 (NB-226/1998).

## LOUÇAS, PIAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Os conjuntos de louças, metais e demais elementos deverão seguir as linhas dos seus fabricantes, de forma a serem padronizados os acabamentos. Em caso de substituição de um dos aparelhos especificados, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO para avaliação (dentro das condições de similaridade anteriormente previstas) toda a linha substituta.

A substituição caso aprovada, só poderá ser implementada após registro no Diário de obras por parte da FISCALIZAÇÃO.

### Bancadas

As bancadas dos sanitários e do cassino serão em granito cinza andorinha, com 2 cm de espessura. Os rodapias terão altura de 15cm e nos sanitários haverá saia com 10cm de altura, arestas terão acabamento semi-boleado.

As dimensões das bancadas de granito devem seguir o detalhamento do Projeto Arqui-tetônico.

### Sanitários

As louças e metais que devem ser fornecidos para cada ambiente, assim como a posição em que devem ser instalados constam na prancha de detalhes das instalações sanitárias do no projeto arquitetônico.

Em todos os ambientes deverá ser utilizado o acabamento cromado para registro

A descrição dos itens a serem instalados estão apresentados na tabela abaixo.

|  | MICTÓRIO EM LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO Ref: DECA M715 ou similar |  | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA botão de duplo acionamento, marca de ref. Deca, linha Studio, ou similar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SABONETEIRA "LÍQUIDA SOAP" JACKWALou similar |  | CUBA EMBUTIR OVAL 400X300MM Ref: DECA, BRANCO GELOou similar |
|  | DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO Marca de referência Kimberly-Clark Professional, cód.30175768 ou similar. |  | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO REF.05508.555 JACKWALou similar |
|  | PAPELEIRA CROMADA Ref: Lyn da Jackwal ou similar |  | SIFÃO RÍGIDO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIOS |
|  | ASSENTO PARA VASO CONVENCIONAL BRANCO EM MDF LAQUEADO |  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM TEMPORIZ. Ref: DOCOL pressmatic ou similar |
|  | ACABAMENTO PARA REGISTROS E CHUVEIROS REF DECA ou similar |  | LIGAÇÃO FLEXÍVEL |

## PINTURAS

### Preparo de superfície

A superfície a ser pintada precisa ser adequadamente preparada, isto é, estar limpa, sem sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescências e partículas soltas. As imperfeições existentes na superfície de base, tais como trincas, fissuras, saliências e reentrâncias, serão reparadas com material idêntico ao utilizado na execução da base, ou com material apropriado compatível com a tinta e de acordo com orientações do fabricante. A textura da área reparada deve ser semelhante à do substrato. A porosidade da superfície da base deve ser regularizada empregando-se pintura de fundo, de acordo com recomendações do fabricante da tinta.

As superfícies com reboco novo deverão ser examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do início dos serviços de pintura, que serão executados somente quando as superfícies estiverem completamente secas, período mínimo de 28 dias após o término da execução do emboço. A autorização para o serviço de pintura se dará por registro em Diário de obras.

Nas áreas internas serão executadas pinturas em tons de branco e cinza de acrílico acetinado.

A segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a anterior estiver inteiramente seca, sendo observado, em geral, o intervalo mínimo de 24 h entre as diferentes aplicações. Após o emassamento, esse intervalo será de 48 h. Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias, até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade equivalente, partindo-se dos tons mais claros para os tons mais escuros, devendo ser aplicadas o mínimo de duas demãos de tinta.

Como marca de referência, devem ser utilizadas “SUVINIL”, “RENNER” ou similares. O selador e a tinta devem ser do mesmo fabricante.

### Massa corrida

Todas as paredes que sofrerem alguma interferência e o forro de gesso acartonado deverão receber massa acrílica para o perfeito nivelamento.

As paredes internas e os tetos serão emassados com massa corrida PVA e as paredes externas serão emassadas com massa acrílica, no mínimo 02 demãos, marca de referência: 1ª linha Metalatex, Suvinil ou similar. Após o emassamento deverão ser realizados os lixamentos necessários.

### Selador

Antes da aplicação da tinta, deverão ser aplicadas duas demãos de fundo selador composição líquida que visa reduzir e uniformizar a absorção inútil e excessiva da superfície. Marca de referência “SUVINIL”, “RENNER” ou similares.

### Pintura epóxi

As tintas à base de resina epóxi são de 2 componentes que juntos irão formar a película curada. A pintura epóxi é utilizada para a obtenção de superfícies lisas.

O procedimento para a aplicação da tinta epóxi é aplicar 1 demão de tinta de fundo a base de epóxi, aguardar o tempo de repintura indicado pelo fabricante; passar um pano limpo e seco para remoção de pó e aplicar 2 ou 3 demãos de tinta de acabamento a base de epóxi, de acordo com o visual desejado, estando atento ao tempo entre demãos estipulado pelo fabricante.

### Pintura PVA

Previamente a pintura deve ser aplicada a massa látex. A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

Se necessário, deve se amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. Aplica-se em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Deve-se aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

Após o lixamento, deve-se limpar a superfície removendo toda impureza, deixando a superfície limpa, seca e sem poeira. Aplica-se então uma camada de fundo selador látex PVA com rolo ou trincha.

Após essa etapa deve-se diluir a tinta em água potável, conforme orientações do fabricante e aplicar duas demãos de tinta com pistola para pintura.

Deve-se respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

### Pintura acrílica

A pintura geral será em tinta acrílica acetinada. O piso, bem como outras superfícies não destinadas à pintura, como esquadrias preexistentes, deverão ser protegidos durante a execução da pintura, a fim de evitar respingos de tinta. Se, apesar da proteção ainda vierem a acontecer alguns salpicos, estes deverão ser removidos enquanto a tinta ainda estiver fresca, e com o emprego de removedores adequados.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir as indicações do projeto arquitetônico e detalhamentos, as indicações dessa especificação técnica e ao disposto nas normas da ABNT pertinentes, como:

- NBR 11702/92: Tintas para edificações não industriais (CB-207/Nov 1991);

- NBR 12554/92: Tintas para edificações não industriais (TB-400/Nov 1991); e

- NBR 13245/95: Execução de pinturas em edificações não industriais.

A superfície a ser aplicada a pintura deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície. Imperfeições profundas deverão ser corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco. Para o perfeito acabamento da pintura, deverá ser aplicada massa corrida e 6 (seis) horas após deverá proceder o lixamento da superfície com lixa para massa.

Deve-se ter cuidado para que não seja levantada poeira sobre as áreas com tinta fresca. Cada nova demão somente será aplicada após a anterior estar completamente seca, considera-se um intervalo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas entre cada demão, variando de acordo com a umidade e a temperatura do ambiente.

As tonalidades das tintas deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO por meio de amostras pintadas diretamente na parede, com dimensão mínima de 1,0x1,0 m. As tintas deverão, de preferência, possuir aditivos antimicrobianos que evitem a proliferação de microrganismos, serem de fácil limpeza, baixo odor e resistentes a penetração produtos químicos.

A aplicação do produto deve ser uniforme, evitando repasses excessivos e interrupções no meio da superfície. Deve evitar-se retoques isolados após a secagem do produto.

A superfície pintada deverá apresentar uniformidade em textura, tonalidade e brilho.

Os serviços de pintura não deverão ser executados quando da ocorrência de chuvas ou quando houver excessiva umidade do ar, ou seja, o tempo deve estar bem firme.

### Pintura em madeira

As esquadrias de madeira deverão ser pintadas na cor branca. A superfície deverá ser previamente lixada com lixa para madeira, devendo ser removido da superfície todo o pó.

Posteriormente deve ser aplicado fundo preparador e tinta própria para madeira na cor branca, no mínimo 2 demãos. O mesmo acabamento deverá ser aplicado aos batentes e vistas.

O mesmo acabamento deverá ser aplicado aos batentes e vistas.

### Pintura em aço

As peças de serralheria deverão chegar à obra com proteção anti-corrosiva, e ser instaladas com a pintura acabada, nas cores indicadas nos projetos, admitindo-se, apenas, retoques para reparar acidentais ferimentos em sua camada final.

Todos os elementos metálicos (portas, portões, escada-marinheiro, alçapões, guarda-corpos, grades, estrutura, etc) deverão receber aplicação de fundo anticorrosivo tipo Zarcão, em cor diferente da coloração final do elemento. Essa aplicação deverá ser feita, quando possível, no local da obra, para a verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Em todo o local em que for realizada solda, furo ou outro serviço que possa expor a superfície original do metal ao ambiente, deverá ser aplicada nova camada do fundo anticorrosivo.

Após a aplicação do fundo anticorrosivo as portas e grades receberão pintura em esmalte sintético acetinado na cor grafite em no mínimo duas demãos ou quantas forem necessárias para dar um acabamento uniforme.

Antes da aplicação da tinta, deverá ser apresentada uma amostra ou realizado um teste para a aprovação da tonalidade pela FISCALIZAÇÃO

## LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra deverá ser mantida limpa, sendo feita limpeza diária e bota fora semanal. Todo o entulho deverá ser removido do terreno, pela CONTRATADA, às suas expensas.

Após a realização de todos os testes nas instalações e o aceite das normas por parte da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de toda a obra, removendo todo resto de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos para o tipo de acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e acabamentos da obra.

Deverão ser lavados, convenientemente, todos os pisos internos, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas ou manchas de argamassa.

Todas as dependências da benfeitoria, calçadas e áreas envolvidas pela obra, deverão ser entregues totalmente limpas e isentas de entulhos, manchas de tinta ou argamassa.

Os entulhos e demais materiais inservíveis deverão ser removidos para local apropriado fora do aquartelamento.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

# ENTREGA DA OBRA

## RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Quando as obras e serviços contratados ficarem concluídos, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que deve ser passado em 03 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

O recebimento provisório ocorrerá 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA e após satisfeitas as seguintes condições:

- Entrega à FISCALIZAÇÃO, quando for o caso, dos certificados de aprovação de instalações ou de garantia de equipamentos, materiais ou serviços especializados;

- Entrega à FISCALIZAÇÃO dos compromissos de manutenção gratuita de equipamentos ou instalações especiais durante o período de garantia;

- Entrega à FISCALIZAÇÃO de todos os projetos devidamente atualizados conforme as modificações efetuadas por ocasião da construção ("AS BUILT");

- Entrega do Manual do uso, manutenção e operação, em 2 vias, à FISCALIZAÇÃO.

## RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo atenderá às exigências constantes da legislação pertinente e ainda as indicações abaixo:

- será global, isto é, será referente a todas as obras ou serviços objeto de contrato;

- será feito, no máximo, 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório e, no mínimo, 30 (trinta) dias após a ocupação do prédio. Poderá ser feita até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, caso o prédio não tenha sido ocupado nesse prazo;

- após a entrega à FISCALIZAÇÃO do "habite-se" da obra;

- após a entrega à FISCALIZAÇÃO do Certificado de Quitação (CQ) do INSS e FGTS;

- esse Termo de Recebimento Definitivo deverá conter declaração formal de que o prazo mencionado no artigo 1245 do Código Civil deve ser contado, em qualquer hipótese, a partir da data do Termo, ou seja, ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

- após terem sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem solucionadas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários, a fornecedores de materiais e a prestadores de serviços nas obras objeto de Contrato.

Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se tornem necessários

# ANEXOS

## ANEXO A – MODELO DE DIÁRIO DE OBRA;

## ANEXO B – FOTOS DO LOCAL DE OBRA;

## ANEXO C – PROJETOS ( Projeto de arquitetura, Projeto de instalações elétricas, Projeto de instalações hidrosanitária )

Porto Alegre, 01 de outubro de 2018

LUCAS HENRIQUE REGINATO - 2º Tenente

Engenheiro Civil - CREA/RS 203297

Adjunto da Seção Técnica da CRO 3

ADRIANA MISSEL DIDONÉ - PCTD

Arquiteta e Urbanista - CAU A26434-2

Adjunto da Seção Técnica da CRO 3

RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI - 1º Tenente

Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403

Adjunto da Seção Técnica da CRO 3

VISTO:

JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - Capitão

Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2011129806

Respondendo pela Chefia da Seção Técnica da CRO 3

ANEXO A – MODELO DE DIÁRIO DE SERVIÇO

| No:_______ DIÁRIO DE SERVIÇO _______Via |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Data: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  | Sábado |  |  |  |  | Domingo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feira |  |  | 2. Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doc.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias decorridos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Contratante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias restantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data concl.: |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
| ANDAMENTO E OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tempo: |  |  |  |  | Bom |  |  |  |  |  |  |  |  | Com chuva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duração: |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Acidentes ocorridos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Efetivo de trabalhadores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Serviços em andamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Serviços concluídos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Serviços refeitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Fatores que impedem o desenvolvimento normal do serviço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Aditivos celebrados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Consulta à Fiscalização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Parecer da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Responsável Contratada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Destino das vias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Responsável Fiscalização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 1a |  |  |  |  |  |  | 2a |  |  |  |  | 3a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serviço |  |  |  |  |  |  | Fiscalização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  |  |  |  |

ANEXO B – FOTOS DO LOCAL DO SERVIÇO

| Figura 1 – Viga rompida |  |
| --- | --- |

| Figura 2- Laje com fissura |  |
| --- | --- |