MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018

(Processo Administrativo nº 64327.001558/2018-40)

TERMO DE REFERÊNCIA nº 025-ST/18

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de bens classificados como de Informática ou Automação, sendo estes,  Equipamento de Topografia e Software para Processamento de Imagens de Drones/Vants, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:

- EQUIPAMENTOS:

|  |  |  |  | PREÇO MÉDIO DE MERCADO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTD | R$ UNIT | R$ TOTAL |
| 1 | Par de Receptores GNSS L1/L2 – RTK (em tempo real), composto dos seguintes itens: Par de Receptores GNSS, Coletor/controlador de Dados, Software para Coleta de Dados, Software de Processamento de Dados e acessórios, cujas descrições seguem abaixo: Nota importante: O Receptor GNSS, os Softwares de Coleta e Processamento de Dados e o Coletor de Dados devem ser do mesmo fabricante, garantindo assim a total compatibilidade do sistema. CARACTERÍSTICAS DOS RECEPTORES GNSS: Geral - Par de Receptores RTK (1 receptor base e 1 receptor rover) que deverão possuir no mínimo 440 canais cada receptor (440 canais o Receptor base e 440 canais o Receptor móvel), para rastreamento das portadoras GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2), BeiDou (B1, B2, B32), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E62),QZSS3, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). - Receptor GNSS, antena, memória interna e bateria deverão ser totalmente integrados em uma única peça. - O receptor deverá possuir Bluetooth integrado para transmissão de dados sem fio e permitir comunicação com coletor de dados, com desktop e com outros dispositivos que possuam a mesma tecnologia. - O receptor deverá informar, pelo menos, através de leds ou tela: estado do receptor (ligado/desligado), estado de gravação de dados, rastreamento de satélites e situação da bateria. * Precisões: - Estática: horizontal de 3 mm + 0.1 ppm e vertical de 3,5 mm + 0.4 ppm ou melhor; estático rápido horizontal de 3 mm + 0.5 ppm e vertical de 5 mm + 0.5 ppm ou melhor e - Precisão cinemática em tempo real (RTK): horizontal 8 mm+1 ppm e vertical 15 mm+1 ppm ou melhor. - Capacidade de realização de levantamentos do tipo estático, estático rápido, Stop & Go e cinemático. - Deverá possuir taxa de atualização configurável pelo usuário de 1, 2, 5 e 10Hz e atualizável até 20Hz. MEDIÇÃO E ACURÁCIA Tempo de inicialização ≤ 15 segundos Cinemático tempo real (De acordo com norma ISO17123-8) Linha base simples: Horizontal ≤ 8 mm + 1 ppm / Vertical ≤15 mm + 1 ppm Rede RTK : Horizontal ≤ 8 mm + 0,5 ppm /Vertical ≤15 mm + 0,5 ppm Pós-processamento Estático (fase) com longas observações: Horizontal ≤3 mm + 0,1 ppm / Vertical ≤3,5 mm + 0,4 ppm Estático e rápido estático (fase): Horizontal ≤3 mm + 0,5 ppm / Vertical ≤5 mm + 0,5 ppm Código diferencial DGPS / RTCM: Horizontal ≤ 30 cm/ Vertical ≤ 50 cm Tempo de Inicialização : ≤ 15segundos Resistência - Capacidade de operação entre as temperaturas de mínimo de -20°C até mais de 60°C e -20°C e pelo menos 60°C em armazenamento, suportar umidade de 100%, ser totalmente à prova d’água, areia e poeira (IP67) e suportar submersão rápida mínima de 1m. Ser à prova de queda de até 2,00m de altura do bastão sobre superfícies duras e suportar fortes vibrações conforme. Tais informações devem estar discriminadas em catálogo da fabricante. Baterias e Armazenamento - Cada receptor deverá possuir bateria de Íons de Lítio, interna, recarregável e removível, tendo o conjunto de baterias autonomia de até 08 horas de trabalho em campo e o receptor-base deve possuir opção de ser alimentado por bateria externa. - O receptor deverá ter memória interna , podendo ser removível ou não, com capacidade para armazenamento de no mínimo 2 GB e pelo menos 900 horas de dados brutos rastreando uma média de 14 satélites, com taxa de gravação de 15s. Comunicação - Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta serial para comunicação via cabo com microcomputadores desde que os aparelhos tenham memória interna destacável com a capacidade mínima descrita anteriormente. Caso os receptores não tenham memória destacável, o receptor deverá possuir no mínimo duas saídas de comunicação; - Deverá permitir entrada e saída de dados no formato RTCM nas versões 2.1, 2.3, 3.0 e 3.1, no mínimo. - O Receptor deve permitir que acessem sua interface e configurações via notebooks (ou computador com bluetooth). Essa interface deve permitir configurações básicas do receptor como: taxa de coleta, portas de saída de dados, configuração de armazenamento de dados, etc. - Receptores devem ser homologados pela ANATEL. - Deverá acompanhar uma mala rígida para transporte do conjunto. Peso Máximo de 3,5kg (incluso bateria interna e antena e bastão). Licença de Uso de Software de pós-processamento e tratamento de dados. (01 (uma) licença por par de receptores) Deve ser fornecida Licença de Uso de Software de Pós Processamento de dados, do mesmo fabricante do Receptor GNSS, garantindo assim a total compatibilidade do sistema. a) O sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit – nas plataformas Windows; b) O Software deve ser no idioma português; c) A licença de operação do Software de Processamento de Dados deverá ser registrada no próprio fabricante e o hardlock, deverá ser através de dispositivo USB; d) Que no mesmo software seja possível, importar dados, realizar configurações, pós-processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos; e) O Software deve processar dados nos modos: Estático, Estático Rápido, Stop and Go e Cinemático; f) O Software deve permitir visualização dos dados levantados; g) O Software deve ajustar Redes Geodésicas; h) O Software deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e dados no formato Rinex; i) O software deverá receber as atualizações do fabricante por até 03 (três) anos após a compra sem custo para o comprador. * Rádio Externo para ser utilizado junto com o receptor base. O receptor base deverá ser acompanhado de um rádio UHF externo, que possua no mínimo 14 canais selecionáveis, com potência configurável de 2W até 35W, podendo ser configurado como base (transmissor) ou repetidor. Deverá possuir seletor de canais integrado, ser à prova d’água e completamente selado com índice de proteção IP67 ou melhor bem como possuir display de LCD para a visualização dos canais. Acompanhado de antena, cabos de conexão entre antena e o receptor base e cabos de programação. COLETOR DE DADOS (1 por par) Deve ser do mesmo fabricante dos receptores GNSS, garantindo assim total compatibilidade do sistema. O sistema deverá vir acompanhado de um coletor de dados com sistema operacional em ambiente Windows Mobile 6.5 ou superior; Deverá ter display colorido sensível ao toque e teclado alfanumérico com iluminação de fundo e com teclas físicas individuais para cada letra e para cada número; Não serão aceitos coletores que possuam apenas teclado alfanumérico digital; Memória mínima de 256 MB SDRAM e 8 GB de memória interna; Deverá ter Bluetooth e Wi-Fi integrados; A comunicação entre o receptor e o coletor de dados deverá ser por meio de cabo ou Bluetooth; Bateria interna recarregável para até 30 horas de uso. Não serão aceitos aparelhos que trabalhem exclusivamente com pilhas; Resistente ao elemento no mínimo IP67; Processador mínimo de 800 MHz. Dispor de porta serial RS232, porta USB; Deve possuir câmera interna com foco automático de 5MP ou melhor, com flash ; Deve possuir Bússola interna e acelerômetro integrados ao coletor de dados; Deve possuir GPS Integrado para navegar e encontrar pontos; Peso máximo com bateria interna 1,5 Kg; Deve possuir display de pelo menos 640 x 480 pixels; Licença de Uso de Software de Coleta de Dados Deve ser fornecida Licença de Uso de Software de Coleta de dados, do mesmo fabricando dos Receptores GNSS, garantindo assim a total compatibilidade do sistema. Deverá possuir software em português para coleta de dados, configuração, gerenciamento do receptor e cálculo diversos. O mesmo software deverá permitir o controle de receptores GNSS e ainda permitir a realização simultânea de levantamentos stop and go, cinemático e locação. O software deverá receber as atualizações do fabricante por até 02 (dois) anos após a compra sem custo para o comprador. Acessórios que deverão acompanhar cada par de receptores: - 2 conjuntos de 2 baterias (2 baterias cada conjunto) para os Receptores, com carregadores capazes de carregar todo o conjunto de uma só vez; - 1 cabo para conectar receptor ao microcomputador; - 1 base nivelante com adaptador; 1 tripé de alumínio para receptor base; 1 bastão extensível de fibra de carbono ou fibra de vidro, de no mínimo 2,0 metros para o receptor rover; 1 bipé para bastão; 2 malas rígidas do próprio fabricante (uma para cada receptor); 1 suporte/Engate para acoplar o coletor de dados no bastão; 1 tripé para bastão extensível, para antena do rádio; 1 bastão extensível de 3,6m para antena do rádio base; 1 antena para o rádio base; 1 mala rígida para transporte do rádio externo; Demais itens necessários para a utilização do sistema. OBS: Todos os itens (hardwares e softwares) ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e no idioma Português (exceto acessórios como tripés e bastões), garantindo assim total compatibilidade do sistema. Isso inclui o Receptor e sua Placa de Processamento, a fim de evitar prejuízos técnicos ao órgão. Não serão aceitos equipamentos que, para atenderem as solicitações técnicas do Edital, necessitem alterar peças ou placas, evitando assim dúvidas sobre as configurações do equipamento. O proponente deverá apresentar carta do fabricante dos equipamentos ofertados, mencionando que o proponente é seu distribuidor autorizado e atestando que o proponente está capacitado pelo fabricante a prestar assistência técnica, treinamento e suporte aos seus produtos. O proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser definido pelo Órgão, com duração de até 16 horas (2 dias), para até 5 participantes. Todas as informações técnicas, obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em catálogo, ou manual, ou site do fabricante ou ainda em carta escrita pelo fabricante. O prazo de garantia para os itens ofertados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados a partir da data do fornecimento. Para confirmar a capacidade de fornecimento do licitante, este deverá possuir em seu quadro de funcionários, ao menos 01(um) Engenheiro, garantindo assim que o suporte técnico seja realizado por pessoa qualificada e, deverá também, ser apresentado atestado de capacidade técnica, de equipamentos similares aos ofertados no presente pregão, mencionando marca e modelo. O Receptor ofertado deve possuir certificado de homologação da ANATEL vigente na data do pregão e na data de entrega do equipamento. O Fabricante deverá dispor peças de reposição compatíveis com o modelo por pelo menos 05(cinco) anos da data da compra. | Und | 01 | R$ 132.273,00 | R$ 132.273,00 |

- LICENÇAS:

|  |  |  |  | PREÇO MÉDIO DE MERCADO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTD | VAL. UNIT | VAL. TOTAL |
| 2 | # SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE DRONES/VANTS O SOFTWARE DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -As licenças podem ser instaladas em dois computadores diferentes, sendo em uma Work Station para processamento completo no escritório e em um notebook para processamento rápido em campo para verificação do voo executado; - Ambiente de edição de Nuvem de Pontos, edição de Feixe de Projeção de perspectivas dos planos fotográficos e terrestres; - Geração de nuvem de pontos no formato TXT, modelos digitais de elevação nos formatos TIFF e TXT e ortomosaicos georreferenciados no formato TIFF; - Ferramentas para edição do ortomosaico: Ajuste do telhado das edificações; remoção de veículos em movimento e ajuste de brilho e contraste; - Processamento com uso de pontos de controle e configuração do sistema de coordenadas sendo capaz de aceitar o carregamento dos dados em diferentes sistemas de coordenadas e proceder as transformações cartográficas para o sistema de coordenadas de trabalho, sem alterar os dados nativos; - Capaz de processar milhares de imagens sem a necessidade de um especialista; - Capaz de processar dados de câmeras termais, infravermelho, infravermelho próximo e multi bandas; - Aerotriangulação automática e ajustamento em bloco; - Geração de curvas de nível. - Exportação dos dados em vários formatos. - Cálculo do índice NDVI; - Ter a capacidade de analisar e obter acesso a recursos avançados de edição, controle de qualidade e medidas, inclusive perfis topográficos, em nuvem e monitorar projetos ao longo do tempo, usar a sobreposição de desenho para construção e o mapa automático NDVI para agricultura; - Possibilidade de escolha o processamento off-line na área de trabalho para controle total sobre dados, sem necessidade de conexão à internet; - Possibilidade de escolher o processamento on-line para resultados totalmente automatizados e sem hardware na nuvem; - Ter a capacidade de compartilhar facilmente projetos online, compartilhar mapas, modelos e análises com um URL simples; - Ter a capacidade de analisar e obter acesso a recursos avançados de edição, controle de qualidade e medidas. Na nuvem e monitorar projetos ao longo do tempo, usar a sobreposição de desenho para construção e o mapa automático NDVI para agricultura - A licença do software deverá ser do tipo perpétua, na modalidade comercial, e a Contratada fornecedora deverá disponibilizar as atualizações por pelo menos 02 (dois) ano sem custo para o Contratante. Não serão aceitas licenças nas modalidades educacionais e não-governamentais; - A Contratada deverá ainda ofertar suporte e atualizações do software (updates) por no mínimo 02(dois) anos sem custo para o Contratante, através de telefone, e-mail e chat e deverá entregar documentação técnica do software com manuais, tutoriais e mídias, em língua portuguesa, sendo que manuais deverão ser entregues impressos com imagens de modo colorido. | Und | 01 | R$ 46.630,00 | R$ 46.630,00 |

| Valor Total | R$ 178.903,00 |
| --- | --- |

2.	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.	 A Comissão Regional de Obras da 3ª Região Militar - CRO/3, necessita adquirir os itens abaixo para dar continuidade no apoio das obras e serviços de engenharia executados pela OM.

2.2. Justificativa para compra do par de Receptores GNSS RTK

- Os receptores ampliarão a capacidade de trabalho da CRO/3 no que tange aos levantamentos topográficos planialtimétricos;

- Possibilitará a realização de levantamentos topográficos para implantação de obras, atualizações de Planos Diretores de Organizações Militares, bem como dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro, com mais rapidez e qualidade;

- Possibilitará uma maior precisão em levantamentos de longa distância; e

- Permitirá a obtenção rápida e precisa dos pontos geodésicos de controle quando da realização de voos com drone/vant.

2.3. Justificativa para compra software de processamento de imagens

- O software é necessário para o processamento das imagens adquiridas com drone/vant;

- A criação de mosaico de ortofoto permitirá uma melhor percepção das áreas levantadas; e

- Possibilitará, através do trabalho conjunto com os outros equipamentos, a geração de um produto topográfico de maior qualidade.

2.4. Diante do exposto, constata-se a necessidade da OM em adquirir novos equipamentos evitando uma paralisação ou atraso dos trabalhos administrativos que dão suporte à sua atividade fim, contribuindo para que a CRO/3 possa cumprir os prazos de cronogramas de execução de obras sob sua responsabilidade e para manter sem maiores transtornos sua rotina diária de trabalho.

3.	CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.	Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4.	ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1.	O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereço: Comissão Regional de Obras/3, Rua Sete de Setembro, 332, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP: 90010-190.

4.2.	Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3.	Os bens poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4.	Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1.	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.	São obrigações da Contratante:

5.1.1.	receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2.	verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.13.	comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4.	acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5.	efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2.	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados ou subordinados.

6.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.	 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1.	efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;

6.1.1.1.	O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2.	responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3.	substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4.	comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.2.	Todas as despesas decorrentes da entrega, carga, descarga, embalagem, seguro dos materiais objeto desta licitação, inclusive materiais, mão-de-obra, locomoção, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciária, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes de sua execução, serão de responsabilidade da empresa contratada.

7.	ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1.	É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

8.	CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1.	Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.1.1.	O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

8.2.	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3.	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - não aceitar/retirar a nota de empenho,  quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - apresentar documentação falsa;

    - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - não mantiver a proposta;

    - cometer fraude fiscal;

    - comportar-se de modo inidôneo.

  - Considera-se comportar-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, agirem conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a erro no julgamento, prestar informações falsas, apresentar documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações.

    - Comportar-se de modo inidôneo: Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

Porto Alegre-RS, 13 de setembro de 2018.

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS – TC

Ordenador de Despesas da Comissão Regional de Obras 3